建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产12万片碳化硅半导体材料项目

建设单位：       浙江东尼电子股份有限公司

编制单位：        浙江同成环境科技有限公司

编制日期：2020年12月

国家环境保护部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	46

三、环境质量状况	63

四、评价适用标准	71

五、建设项目工程分析	76

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	88

七、环境影响分析	89

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	116

九、主要结论和建议	116

附图：

1．项目地理位置图

2．项目周边情况图

3．项目周边环境照片图

4．湖州市吴兴区环境管控单元分类图

5．湖州市区生态保护红线图

附件：

1．浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

2．营业执照及法人复印件

3．产权证

4．其它附件

附表：

1．建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产12万片碳化硅半导体材料项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江东尼电子股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 沈晓宇 |  |  | 联系人 |  | 姚飞 |  |  |
| 通讯地址 | 湖州市吴兴区织里镇利济东路588号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13967156604 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 313000 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 （东经120.277500°，北纬30.225555°） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 吴兴区发展改革和经济信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 2020-330502-39-03-175492 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  | 电子专用材料制造（C3985） |  |  |
| 用地面积 (平方米) | 3000 |  |  | 绿化率(%) |  | 10% |  |  |
| 总投资 (万元) | 32359 | 环保投资(万元) |  | 100 |  | 环保投资占 总投资比例 | 0.3% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2023年11月 |  |  |  |  |
| 1.1项目由来及概况 浙江东尼电子股份有限公司成立于2008年1月25日，2015年9月28日整体变更为股份公司，注册资金2.14亿元。公司产品涉及蓝牙耳机、手机微型扬声器、智能手机、iPad、iWatch、高端笔记本、高端USB等电子、电声产品、单晶硅及蓝宝石切割、新能源汽车、超声医疗等领域。目前，技术的不断发展要求电力电子器件具有更高的功率密度、更高的工作温度、更小的功率损耗、更快的开关速度。以硅(Silicon-Si)材料为基础的电力电子器件因大功率场效应晶体管(功率MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)等新型电力电子器件的应用而日趋成熟。随着器件结构设计及制造工艺的完善，当前器件的性能已经接近Si材料的理论极限。以碳化硅(SiC)为代表的第三代宽禁带半导体电力电子器件已经实现商品化，表现出巨大的潜力。碳化硅的功率半导体器件的发展是针对在高频、大功率及高电压的功率转换器件上，由于高转换效率、低能耗、耐高温性能、以及尺寸小的缘故，将大幅取代单晶硅功率器件在大功率跟高电压上的应用，因此在电力传输、5G通讯、数据中心、风力发电、光伏发电、动车、尤以新能源汽车上，预计将逐步取代单晶硅器件，甚至在成本逐渐降低之后白色家电都有可能涉足。在此背景下，公司决定投资32359万元实施年产12万片碳化硅半导体材料项目。 项目利用东尼产业园二期厂房，购置长晶炉、X-RAY定位机、线切割机、倒角机、抛光机等先进生产检测设备，形成年产12万片碳化硅衬底材料的生产能力。项目预计可达产年营业收入96000万元，利税总额39952万元。 吴兴区发展改革和经济信息化局以2020-330502-39-03-175492对该项目进行了备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受企业委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“电子专用材料制造（C3985）”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号部令），本项目产品属于电子专用材料“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业；81、电子元件及电子专用材料制造；有酸洗的”类，需编制环境影响报告表。 我司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据相关技术规范编制了该项目的环境影响报告表，报送审查。 1.2编制依据 1.2.1相关国家法律法规 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十八号，2020年修订，2020.9.1起施行)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2019.1.1起施行)； - 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例(2017年修订版)》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1起施行)； - 《生态环境部审批环境环境影响评价文件的建设项目目录》（公告2019第8号，2019.2.27起实施）； - 《国家危险废物名录》(环境保护部令第15号，2021.1.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》(环境保护部令第16号，2021.1.1起施行)； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1起施行)； - 中华人民共和国国务院第604号令《太湖流域管理条例》（2011.11.1）。 1.2.2相关地方法律法规 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018年修正)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； - 《浙江省大气污染防治条例(2016年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1起施行)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30起施行)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)； 1.2.3相关产业政策 （1）中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的规定》（2019年10月30日）； （2）湖政发【2012】51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）。 1.2.4相关区域规划 （1）浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； （2）《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案》吴政函[2020]86号，2020.9。 （3）浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号。 （4）《湖州市2020年空气质量提升集中专项攻坚方案》（湖治气办[2020]6号，2020.2.11） 1.2.5相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； （6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）。 1.2.6相关技术文件 （1）浙江省企业投资项目信息表； （2）建设单位提供的其他相关技术资料； （3）企业与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3项目建设情况、周边情况、总平面布置 1、项目建设情况 （1）项目名称：年产12万片碳化硅半导体材料项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设地点：湖州市吴兴区织里镇利济东路588号 项目地理位置图见附图1。 2、项目周边情况 本项目选址于湖州市吴兴区织里镇利济东路588号 项目周围情况见图1-1。 图1-1 项目周围情况图 本项目周边环境状况见表1-1 表1-1 本项目四周环境状况表 方位; 项目四周情况. 北; 东尼产业园二期厂区D3厂房. 南; 东尼产业园二期厂区宿舍楼. 西; 东尼产业园二期厂区商务楼、篮球场. 东; 东尼产业园二期厂区镍钛合金针项目车间（D4厂房）. - 3、本项目总平面布置 平面图基本介绍 项目在东尼产业园二期厂区D4厂房组织实施，占地面积3000平方米；项目使用区域为D4厂房的1F及2F部分车间；1F主要为碳化硅晶体生长区域，2F主要为碳化硅晶体加工区域。本项目不设危（固）废暂存点，产生的一般固废、危险废物送往东尼厂区单独设立的集中危（固）废暂存点贮存。 图1-2 项目平面布置图 1.4项目建设内容和工程组成 本项目的主要建设内容和组成情况见表1-2。 表1-2 本项目的主要建设内容和工程组成 名 称; 工程组成; 建设内容与规模; 备注. 主体 工程; 主要生产车间（1F、2F）; 项目利用东尼产业园二期厂区D4厂房1楼部分、2楼部分车间，购置购置长晶炉、X-RAY定位机、线切割机、倒角机、抛光机等设备进行生产。; 厂房利用现有，设备新增. 辅助 工程; 储存区; 危化品仓库; 利用现有. 公用 工程; 办公区; 项目办公室（1F）; 利用现有. 实验区; 实验检测场所（2F）; 利用现有. 供电; 电网供应，用电量200万kwh/a; /. 供水; 给水管网，用水量3690立方米/年; /. 排水; 实行“清污分流”制；雨水通过市政雨水管网排入附近河道；生活污水经浙江东尼电子股份有限公司厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）单独纳管至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达标排放。生产废水进入污水站处理后，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表3的特别排放限值，通过生产废水总排放口接入市政污水管网送至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达标排放。（企业现有项目涉及电镀工艺，生产废水排放口执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。因全厂生产废水共用排放口，故本次项目根据相关要求，生产废水经污水站处理后排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。）; 利用现有. 环保 工程; 废水处理; 生活污水化粪池; 利用现有. 污水站; 利用现有. 废气处理; 酸雾废气收集后经碱喷淋塔处理装置处理后通过15m高排气筒（P1）高空排放; 新建. 投料粉尘收集后经通过15m高排气筒（P2）高空排放; 新建. 污水站恶臭加盖无组织排放; 利用现有. 噪声治理; 合理布局、基础减震、隔声; 新建. 固废处理; 利用厂区现有集中危（固）废仓库; 利用现有. 1.5产品方案及规模 产品的方案规模及规格见表1-3。 表1-3 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 单位; 规格. 直径; 晶型; 质量. 1; 碳化硅半导体材料; N型衬底; 10.8万片/年; 4寸; N型4H; 8.75g/片. 2; 半绝缘型衬底; 1.2万片/年; 半绝缘型4H. 3; 总计; 12万片/年; /; /; 1.05t/a. 1.6原辅材料、能源消耗 生产主要原辅材料情况具体见表1-4。 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储 存量/t; 储存 方式; 备注. 1; 高纯碳化硅粉; t/a; 4.114; 2; 袋装; 长晶工序，为主料. 2; 籽晶; t/a; 0.032; 0.1; 盒装. 3; 石墨热场; t/a; 1.2; 1; 箱装; 长晶炉配套，做加热与保温材料. 4; 钢线; t/a; 9.9; 3; 袋装; 切片工序辅料. 5; 切削液; t/a; 2; 1; 桶装. 6; 抛光液; t/a; 2.2; 2; 桶装; 抛光工序辅料. 7; 抛光片; t/a; 2.23; 1; 箱装. 8; 抛光垫; t/a; 2.1; 1; 袋装. 9; 导角砂轮; t/a; 0.034; 0.05; 盒装; 倒角工序辅料. 10; 粗砂轮; t/a; 0.432; 0.5; 盒装. 11; 细砂轮; t/a; 0.264; 0.5; 盒装. 12; 氩气; m3/a; 72; 100; 瓶装; 长晶工序保护气体. 13; 氮气; m3/a; 10; 20; 瓶装. 14; 98%硫酸; t/a; 2.2; 1; 桶装; 用于酸、碱洗. 15; 37%盐酸; t/a; 1.9; 1; 桶装. 16; 氢氧化钠; t/a; 0.5; 0.5; 袋装. 17; 机油; t/a; 2; 1; 桶装; 设备维护. 18; 包装盒; 个/年; 120000; 50000; 箱装; 包装. - 项目使用的抛光液成分见下表1-5 表1-5 辅料成分组成表 序号; 成分; 比例%. 抛光液. 1; 水; 80~90. 2; 乙酸; 3~10. 3; 甘油; 2.2~10. 4; 高锰酸钾; 0.5~3. 5; 硫酸; 0.5~2. - 主要理化性质： - ①碳化硅：又名金刚砂，纯碳化硅是无色透明的晶体。工业碳化硅因所含杂质的种类和含量不同，而呈浅黄、绿、蓝乃至黑色，透明度随其纯度不同而异。 高纯碳化硅其实质是重结晶碳化硅为主的多孔碳化硅材料的再致密，是在多孔碳化硅的基础上对其进行增密，使其密度达到更高。由于其高热导性、高崩溃电场强度及高最大电流密度，也可应用于半导体高功率元件。 - ②籽晶：籽晶是具有和所需晶体相同晶向的小晶体，是生长单晶的种子，也叫晶种。用不同晶向的籽晶做晶种，会获得不同晶向的单晶。用SiC长晶用的一种晶种，其形状主要以薄片状为主。 ③硫酸： 表1-6 硫酸理化性质 名称; 硫酸; 分子式; H2SO4. CAS No.; 7664-93-9; 分子量; 98.08. 外观与性状; 无色液体; 燃爆危险; 本品助燃，具强腐蚀性、 强刺激性，可致人体灼伤。. 熔点(℃); 10.5; 沸点(℃); 330.0. 饱和蒸气压(kPa); 0.13（145.8℃）; 溶解热(kJ/mol); 92.319. 急性毒性; LD50:2140mg/kg（大鼠经口）；LC50:510mg/m3，2h（大鼠吸入）； 320mg/m3，2h（小鼠吸入）. 健康危害; 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或零可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水神而室息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成贵病，意后癍痕收缩影向功能。. ④盐酸： 表1-7 盐酸理化性质 名称; 氯化氢; 分子式; HCl. CAS No.; 7647-01-0; 分子量; 36.46. 外观与性状; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味; 相对密度; （空气=1）：1.26. 熔点(℃); -114.8(纯）; 沸点(℃); 108.6(20%). 饱和蒸气压(kPa); 30.66（21℃）; 溶解性; 与水互溶，溶于碱液. 急性毒性; LC50 900mg/kg(兔经口)；LC50 3124ppm，1小时(大鼠吸入). 健康危害; 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。. 危险特性; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放大量的热。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物：氯化氢. ⑤氢氧化钠： 表1-8 氢氧化钠理化性质 名称; 氢氧化钠; 分子式; NaOH. CAS No.; 1310-73-2; 分子量; 40. 外观与性状; 无色透明晶体; 相对密度; （空气=1）：0.6. 熔点(℃); 318.4; 沸点(℃); 1390. 饱和蒸气压(kPa); 0.13（739℃）; 溶解性; 易溶于水、乙醇、乙醚. 急性毒性; LC50 1276ppm，1小时(大鼠吸入). 健康危害; 对粘膜有刺激作用，可造成组织溶解坏死. 危险特性; 具有强碱性、强腐蚀性. - 项目公用工程的能源消耗情况见表1-9。 表1-9能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 备注. 1; 水; 立方米/年; 3690; 给水管网供应. 2; 电; 万kwh/a; 20; 电网供应. 1.7主要生产设备 项目主要生产设备见表1-10。 表1-10 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 长晶炉（电加热）; /; 台; 100; 主生产设备. 2; 端面研磨机; /; 台; 4. 3; 外径滚圆机; /; 台; 4. 6; 多线切割机; /; 台; 19. 7; 线切清洗机; /; 台; 2. 10; 倒角机; /; 台; 4. 12; 研磨机; /; 台; 6. 13; 抛光机; /; 台; 12. 14; 抛光清洗机; /; 台; 2. 15; 清洗机; /; 台; 4. 16; 甩干机; /; 台; 2. 17; 酸洗机; /; 台; 2. 4; 角度检测仪; X-RAY; 台; 2; 项目可能涉及放射类检测设备，本次环评不作辐射影响分析，具体以专门的辐射环评结论为准。. 5; 角度定装机; /; 台; 4. 8; 电阻检测仪; /; 台; 2. 9; 形貌检测仪; FRT; 台; 4. 11; 倒角面幅检测仪; /; 台; 2. 18; 包装机; /; 台; 2. 19; 表面光学检测仪; SICA; 台; 2. 20; 雷刻机; /; 台; 2. 1.8公用工程 1、给水 为职工生活用水，所需用水由当地供水管网统一提供。 2、排水 排水根据“雨污分流”的原则进行设计实施； 生活污水经浙江东尼电子股份有限公司厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）单独纳管至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 生产废水经污水站处理后，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表3的特别排放限值（企业现有项目涉及电镀项目，根据相关要求生产废水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）），通过生产废水总排放口接入市政污水管网送至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 3、供电： 项目供电由当地变电所供电。 1.9生产组织安排及劳动定员 本项目拟新增职工40人，生产班制为2班制，每班工作8小时，年工作日约300天，年工作时间为4800小时。设职工宿舍、食堂 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 浙江东尼电子股份有限公司成立于2008年，原名湖州东尼电子有限公司，2015年9月28日整体变更为股份公司。现共有2个厂区分别位于湖州市吴兴区织里镇利济东路555号和利济路以南、东尼路以东。企业项目审批及验收情况汇总见下表。 表1-11项目审批及验收情况汇总 序号; 项目名称; 审批文号; 验收文号; 目前情况. 1; 年产50吨超细电子绝缘复膜线材项目; 湖环建 [2008]16号; 织环管验 [2014]17 号; 项目已停产，今后不再实施，无污染物排放. 2; 年产50吨超细电子绝缘复膜线材项目补充评价说明. 3; 年产370吨精密铜线及铜合金导线生产线项目; 吴环建管 [2009]117 号; 织环管验 [2014]18 号. 4; 年产370吨精密铜线及铜合金导线生产线项目补充评价说明. 5; 新建超微细合金导体生产线项目; 吴环建管 [2010]205 号; 织环管验 [2014]19 号. 6; 新建超微细合金导体生产线项目补充评价说明. 7; 扩建300吨电磁线材生产线项目; 湖环建 [2013]56 号; /. 8; 年产6000万个无线充电器用收发线圈项目; 织环建管 [2015]21 号; 织环管验 [2016]3 号. 9; 年产6000万片新能源汽车动力电池用极耳产品项目; 织环建管 [2016]33 号; /. 10; 年产15万km金刚石切割线项目; 湖环建 [2015]30 号; /. 11; 年产6000千万片无线充电磁片项目; 织环建管 [2018]19 号; 2019年企业已自行验收. 12; 年产3亿片无线充电材料及器件项目; 织环建管 [2018]20 号; 2020年企业已自行验收. 13; 年产200万km金刚石切割线项目; 湖环建 [2016]1 号; 2019年企业已自行验收; 实际产能为 200万km/a. 14; 年产1500万片太阳能电池用单晶硅片项目; 织环建管 [2017]1 号; /; 项目已停产，今后不再实施，无污染物排放. 15; 年产10万套新能源汽车整车低压高压线束生产线项目; 织环建管 [2017]33 号; 2018年企业已自行验收; 实际产能为 10万套/a. 16; 年产50万套高端超声医疗线束生产线项目; 织环建管 [2017]34 号; 实际产能为 50万套/a. 17; 新建医疗线、新能源汽车线和三层绝缘线生产线项目; 织环建管 [2017]38 号; 实际产能为 178060km/a. 18; 新建特种电子信息材料智能化工厂项目; 织环建管 [2018]15 号; /; 实际项目未实施. 19; 年产300吨超细电子绝缘复膜线材项目; 织环建管[2019]4号; 2020年企业已自行验收; 实际产能为 300t/a. 20; 年产3000吨超微细合金导体生产项目; 织环建管[2019]3号; 实际产能为 3000t/a. 21; 年产6000万个无线充电器用收发线圈搬迁项目; 织环建管[2019]10号; 实际产能为 6000万个/a. 22; 年产6000万片新能源汽车动力电池用极耳产品搬迁项目; 织环建管[2019]9号; 实际产能为 6000万片/a. 23; 新建年产12万片碳化硅半导体材料项目; 湖织环建[2020]6号; /; 在建. 24; 年产1亿根镍钛合金针项目; 湖织环建[2020]7号; /; 在建. 25; 年产3600万只微波器件项目; 湖织环建[2020]10号; /; 在建. 26; 年产1200万平方铝塑项目; 湖织环建[2020]12号; /; 在建. 27; 年产1.5亿片高性能基础材料项目; 湖织环建[2020]13号; /; 在建. 28; 年产100万平方米特种吸波薄膜项目; 湖织环技备 [2018]6号; /; 在建. 29; 年产6000千万片无线充电磁片项目（重新报批）; 湖织环技备 [2020]7号; /; 实际产能为 6000万片/a. 30; 年产3亿片无线充电材料及器件项目（重新报批）; 湖织环技备 [2018]8号; /; 实际产能为 3亿片/a. 一、现有项目概况 为论述企业现有项目的污染情况及主要环境问题，本评价以浙江东尼电子股份有限公司现有实际情况为准，结合相关环评报告及监测资料对现有污染情况及主要环境问题作简要分析。 企业现有职工1412人，利济东路555号厂区有职工700人，年工作天数300d；利济路以南、东尼路以东厂区有职工为712人，年工作天数300d。 企业现有项目生产规模见下表。 表 1-12 现有项目生产规模 序号; 产品名称; 年产量; 备注; 依据; 所处厂区. 1; 金刚石切割线; 200万km; 已验收; 湖环建[2016]1号; 湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号. 2; 新能源汽车整车低压高压线束; 10万套; 织环建管[2017]33号. 3; 高端超声 医疗线束; 50万套; 织环建管[2017]34号. 4; 医疗线; 25300km; 织环建管[2017]38号. 新能源汽车线; 30000km. 三层绝缘线; 122760km. 5; 高性能基础材料; 1.5亿片; 湖织环建[2020]13号. 6; 无线充电磁片; 6000万片; 湖织环技备[2020]7号. 7; 超微细合金导体; 3000t; 织环建管[2019]3号; 利济路以南、 东尼路以东. 8; 超细电子绝缘 复膜线材; 300t; 织环建管[2019]4号. 9; 新能源汽车动力电池用极耳产品; 6000万片; 织环建管[2019]9号. 10; 无线充电器用 收发线圈; 6000万个; 织环建管[2019]10号. 11; 镍钛合金针; 1亿根; 在建; 湖织环建[2020]7号. 12; 微波器件; 3600万只; 在建; 湖织环建[2020]10号. 13; 铝塑膜; 1200万平方; 在建; 湖织环建[2020]12号. 14; 吸波薄膜; 100万平方米; 在建; 湖织环技备[2020]6号. 15; 无线充电材 料及器件; 3亿片; /; 湖织环技备[2020]8号. 16; 碳化硅半 导体材料; 12万片; 在建; 湖织环建[2020]6号; 东尼路以东、晟舍新街以北. - 二、现有项目生产工艺 - 企业现有在产项目，其相同的生产工艺本环评对现有项目汇总时，不再重复赘述，则现有项目生产工艺见下图。 - （1）金刚石切割线 - 图1-3金刚石切割线生产工艺 - （2）新能源汽车整车低压高压线束 - 图1-4 新能源汽车整车低压高压线束生产工艺 - （3）高端超声医疗线束 - 图1-5高端超声医疗线束生产工艺 - （4）医疗线 - 图1-6医疗线生产工艺 - （5）汽车线 - 图1-7汽车线生产工艺 - （6）三层绝缘线及其他线缆 - 图1-8三层绝缘线及其他线缆生产工艺 - （7）超微细合金导体 - 图1-9超微细合金导体生产工艺 - （8）超微电子绝缘腹膜线材 - 图1-10超微电子绝缘腹膜线材生产工艺 - （9）新能源汽车动力电池用极耳产品 - 图1-11新能源汽车动力电池用极耳产品生产工艺 - （10）无线充电器用收发线圈 - 图1-12无线充电器用收发线圈生产工艺 - （11）碳化硅半导体材料 碳化硅晶体生产工艺 图1-13碳化硅晶体生产工艺 碳化硅衬底生产工艺 图1-14碳化硅衬底生产工艺 （12）镍钛合金针生产工艺 图1-15镍钛合金针生产工艺 （13）微波器件生产工艺 图1-16微波器件工艺流程及产污环节图 （14）铝塑膜生产工艺 图1-17铝塑膜工艺流程及产污环节图 （15）1.5亿片高性能基础材料生产工艺 图1-18 高性能基础材料工艺流程及产污环节图 - （16）无线充电磁片、无线充电材料及器件生产工艺（重新报批） - 图1-19无线充电磁片、无线充电材料及器件工艺流程及产污环节图 - （17）吸波薄膜生产工艺 - 图1-20吸波薄膜工艺流程及产污环节图 - 三、现有项目主要原辅材料消耗及主要生产设备 - 表 1-13 现有项目主要原辅料和能源消耗清单 序号; 原材料名称; 环评年耗量; 实际年耗量. 200万km金刚石切割线. 1; 镀铜钢丝; 489t; 391t. 2; 镍球; 32t; 25.6t. 3; 氨基磺酸镍; 5.33t; 4.26t. 4; 钻石粉; 2.67t; 2.14t. 5; 氢氧化钠; 33t; 26.4t. 6; 硫酸; 2.13t; 1.7t. 7; 除油剂; 12t; 9.6t. 8; 乳化液（拉丝油）; 3.2t; 2.5t. 9; 水; 22861t; 18288t. 10; 电; 254万kwh; 203万kwh. 10万套新能源汽车整车低压高压线束. 1; 接插件; 200万件; 160万件. 2; 端子; 2000万件; 1600万件. 3; 导线; 20300km; 16240km. 4; 封压环; 1000万件; 800万件. 5; 波纹管; 1500km; 1200km. 6; 波纹管夹; 200万件; 160万件. 7; 橡胶护套; 1 万件; 0.8万件. 8; PVC胶带; 10000km; 8000km. 9; 布基胶带; 10000km; 8000km. 10; 水; 900t; 720t. 11; 电; 200万kwh; 160万kwh. 50万套高端超声医疗线束. 1; 铜导体; 500kg; 400kg. 2; 系统端大板; 10万件; 8万件. 3; 探头端PCBA; 10万件; 8万件. 4; 系统端护线套; 5万件; 4万件. 5; 系统端线夹; 5万件; 4万件. 6; 铁粉芯; 5万件; 4万件. 7; 连接器; 10万件; 8万件. 8; 手柄; 5万件; 4万件. 9; 探头端护线套; 5万件; 4万件. 10; 加强线; 14万米; 11.2万米. 11; 钢扎带; 10万件; 8万件. 12; 套管; 300m; 240m. 13; PTFE 胶带（12mm）; 50kg; 40kg. 14; UV 胶水; 50L; 40L. 15; 低温锡膏; 1万件; 0.8万件. 16; 水; 200t; 160t. 17; 电; 200万kwh; 160万kwh. 25300km医疗线、30000km新能源汽车线122760km、三层绝缘线. 1; 芯线导体; 9500t; 7600t. 2; PVC塑料粒子; 3000t; 2400t. 3; 胶带; 15万km; 12万km. 4; 屏蔽导体; 1650t; 1320t. 5; 水; 150t; 120t. 6; 电; 800万kwh; 640万kwh. 6000万片无线充电磁片项目（重新报批）. 1; 纳米晶钢带; 3500t/a; 3500t/a. 2; 单双面胶; 105万m2; 105万m2. 3; PET离型膜; 18万m2; 18万m2. 4; 模切PET保护膜; 852.3万m2; 852.3万m2. 5; 模切PET离型膜; 876万m2; 876万m2. 6; 模切PSA泡棉胶; 1130.8万m2; 1130.8万m2. 7; 水性油墨; 0.04t/a; 0.04t/a. 8; N2; 25瓶/a; 25瓶/a. 9; 机油; 1t/a; 1t/a. 10; 水; 100t; 100t. 11; 电; 80万kwh; 80万kwh. 3亿片无线充电材料及器件（重新报批）. 1; 铁基合金带材; 1642.8t/a; 1642.8t/a. 2; 3umPET胶带; 877.2万m2; 877.2万m2. 3; 5umPET胶带; 308.4万m2; 308.4万m2. 4; 10umPET胶带; 240万m2; 240万m2. 5; PET离型膜; 18万m2; 18万m2. 6; 模切PET保护膜; 852.3万m2; 852.3万m2. 7; 模切PET离型膜; 876万m2; 876万m2. 8; 模切PSA泡棉胶; 1130.8万m2; 1130.8万m2. 9; 水性油墨; 0.08t/a; 0.08t/a. 10; N2; 25瓶/a; 25瓶/a. 11; 机油; 1t/a; 1t/a. 12; 水; 6000t; 6000t. 13; 电; 3223万kwh; 2000万kwh. 3000吨超微细合金导体. 1; 纯铜线; 2603t; 2082t. 2; 合金铜线; 301t; 240t. 3; 纯锡; 100t; 80t. 4; 拉丝油; 30t; 24t. 5; 水; 110t; 88t. 6; 电; 100万kwh; 88万kwh. 300吨超细电子绝缘复膜线材. 1; 纯铜线及银合金材料; 230t; 184t. 2; 绝缘漆; 90t; 72t. 3; 自黏漆; 150t; 120t. 4; 拉丝油; 15t; 12t. 5; 电; 100万kwh; 80万kwh. 6000万片新能源汽车动力电池用极耳产品. 1; 极耳胶; 11040km/a（折合 130t/a）; 8832km/a（折合 104t/a）. 2; 铝带; 96t; 76t. 3; 镀镍铜带; 210t; 168t. 4; 水; 1800t; 1440t. 5; 电; 200万kwh; 160万kwh. 6000万个无线充电器用收发线圈. 1; 自产漆包线; 5000kg; 4000kg. 2; sac305锡条; 500kg; 400kg. 3; 水; 760t; 608t. 4; 电; 200万kwh; 160万kwh. 新建年产12万片碳化硅半导体材料项目. 1; 高纯碳化硅粉; 4.114; /. 2; 籽晶; 0.032; /. 3; 石墨热场; 1.2; /. 4; 钢线; 9.9; /. 5; 切削液; 2; /. 6; 抛光液; 2.2; /. 7; 抛光片; 2.23; /. 8; 抛光垫; 2.1; /. 9; 导角砂轮; 0.034; /. 10; 粗砂轮; 0.432; /. 11; 细砂轮; 0.264; /. 12; 氩气; 72; /. 13; 氢气; 24; /. 14; 氮气; 10; /. 15; 98%硫酸; 2.2; /. 16; 37%盐酸; 1.9; /. 17; 30%氨; 1.7; /. 18; 1%氢氟酸; 1.2; /. 19; 机油; 2; /. 20; 包装盒; 120000; /. 21; 水; 10573t; /. 22; 电; 100万kwh; /. 年产1亿根镍钛合金针项目. 1; ∅0.58镍钛合金丝; 3.33; /. 2; 机油; 0.3; /. 3; 水; 1200.46t; /. 4; 电; 30万kwh; /. 年产3600万只微波器件项目. 1; 微波铁氧体基片; 44t/a; /. 2; 永磁体; 38t/a; /. 3; 中心导体; 32t/a; /. 4; 腔体盖板; 25t/a; /. 5; 腔体; 40t/a; /. 6; 介质脚; 6t/a; /. 7; 接地片; 8t/a; /. 8; 内导体针脚; 5t/a; /. 9; 锡丝; 0.5t/a; /. 10; CO2; 40瓶/年; /. 11; O2; 10瓶/年; /. 12; 氦气; 20瓶/年; /. 13; 机油; 1t/a; /. 年产1200万平方铝塑复合膜项目. 1; 铝箔; 1296t/a; /. 2; 尼龙; 556t/a; /. 3; CPP膜; 436t/a; /. 4; PET膜; 662t/a; /. 5; ROBOND™ L-168主剂; 87t/a; /. 6; 固化剂CR3A; 73t/a; /. 7; 氢氧化纳; 1.15t/a; /. 8; 机油; 1t/a; /. 年产1.5亿片高性能基础材料项目. 1; 高频高速铜箔; 108t/a; /. 2; 承载膜（白膜、黑膜、蓝膜）; 111.3t/a; /. 3; 特制导电胶带; 26.8t/a; /. 4; 工艺专用膜; 39.8t/a; /. 5; 激光专用干膜; 42.2t/a; /. 6; 碳酸钾; 7.14t/a; /. 7; 酸性蚀刻液; 1.02t/a; /. 8; 37%盐酸; 0.25t/a; /. 9; 98%硫酸; 0.75t/a; /. 10; 氢氧化纳; 6.9t/a; /. 11; 机油; 1t/a; /. 年产100万平方米特种吸波薄膜项目. 1; PET膜; 13.1t/a; /. 2; 承载膜; 238.2t/a; /. 3; 硅胶膜; 128.4t/a; /. 4; 银钛合金靶; 1.25t/a; /. 5; 卷心; 71460个; /. 6; 氩气; 20瓶; /. 7; 机油; 1t/a; /. - 表 1-14 现有项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 环评数量 （台/套）; 实际数量 （台/套）. 200万km金刚石切割线. 1; 拉丝机; 5; 5. 2; 金刚线生产线; 200; 200. 3; 研磨机; 80; 80. 4; 倒线机; 40; 40. 5; 空压机; 2; 2. 6; 纯水机; 3; 3. 7; 拉丝试验机; 1; 1. 8; 激光测径仪; 1; 1. 9; 颗粒图像处理仪; 1; 1. 10; 激光粒度测径仪; 1; 1. 10万套新能源汽车整车低压高压线束. 1; MegaStrip 9650大平方全自动断剥设备; 1; 1. 2; PreFeeder 4850主动式送线机; 1; 1. 3; WireStacker 3200主动式收线机; 1; 1. 4; CableCoiler 4000自动圈线机; 1; 1. 5; Komax abs 112自动放线机; 1; 1. 6; Komax kappa 320小平方全自动断线机; 1; 1. 7; Komax kappa 320自动裁线去皮机; 3; 3. 8; Komax Mira 230; 1; 1. 9; ZC-DB21D大平方同轴剥线机; 2; 2. 10; ZHBB-1525屏蔽打散机; 2; 2. 11; Komax Mira 230 去皮机; 1; 1. 12; UP65大平方压接机; 2; 2. 13; 2T压接机; 1; 1. 14; 4T压接机; 1; 1. 15; 8T压接机; 1; 1. 16; Qpex 压力监控仪; 3; 3. 17; THB HBQ-2030EB压接机; 5; 5. 18; THB HBQ-X4040EB压接机; 1; 1. 19; Ultrasplice超声波焊接; 1; 1. 20; FSM-00自动穿防水栓机; 1; 1. 21; HC-100型全数字只能切管机; 1; 1. 22; HC-603全自动波纹管裁切机; 2; 2. 23; GHG 630 DCE数显调温热风枪; 5; 5. 24; HBQ-068绞线机; 1; 1. 25; B-EX4T3-HS12工业级标签打印机; 2; 2. 26; C-210E线号机; 1; 1. 27; Qstat-100拉力机; 1; 1. 28; HBQ-410拉力机; 1; 1. 29; SBL 3000 CHS 2013-10; 1; 1. 30; Chroma 190358路耐压测试机; 1; 1. 31; Chroma 16502毫欧姆表; 1; 1. 32; Chroma 62150H-40 375A直流电源; 1; 1. 33; 安柏 AT4516多路温度记录仪; 1; 1. 34; EMDEP新能源综合测试台; 1; 1. 35; PS Qpex压力监控仪; 6; 6. 350万套高端超声医疗线束. 1; 排线机; 1; 1. 2; 二氧化碳激光机; 1; 1. 3; YAG激光机; 1; 1. 4; Hotbar焊接机; 3; 3. 5; 去皮机5200; 1; 1. 6; 去皮机2300; 1; 1. 7; 端子机; 4; 4. 8; 裁线机; 1; 1. 9; 裁套管机; 1; 1. 10; 压锡片机; 1; 1. 11; ABB夹焊机; 2; 2. 12; 高速包带机; 1; 1. 13; EASYTOUCH; 1; 1. 14; WK140; 2; 2. 15; WK454; 1; 1. 16; 台式万用表; 1; 1. 17; 电容测量仪; 1; 1. 18; TDR数字示波器; 1; 1. 19; 网络分析仪; 1; 1. 20; 摇摆测试机; 1; 1. 21; 扭曲测试机; 1; 1. 25300km医疗线、30000km新能源汽车线122760km、三层绝缘线. 1; 押出机; 8; 8. 2; 横卷机; 20; 20. 3; 烘烤机; 2; 2. 4; 笼绞机; 2; 2. 5; 编织机; 3; 3. 6; 空压机; 4; 4. 6000万片无线充电磁片项目（重新报批）. 1; 分卷机; 2; 2. 2; 热处理炉; 2; 2. 3; 碎磁机; 8; 8. 4; 多层贴合机; 2; 2. 5; 滚刀模切机; 2; 2. 6; 平板模切机; 8; 8. 7; 贴合机（覆表一体机）; 15; 15. 8; 镭射机; 3; 3. 9; 组装机（喷码机）; 6; 6. 10; AOI测试机; 8; 8. 11; 自动包装机; 3; 3. 3亿片无线充电材料及器件（重新报批）. 1; 分卷机; 4; 4. 2; 热处理炉; 5; 5. 3; 碎磁机; 18; 18. 4; 多层贴合机; 5; 5. 5; 滚刀模切机; 30; 30. 6; 平板模切机; 20; 20. 7; 贴合机; 60; 60. 8; 镭射机; 15; 15. 9; 组装机（喷码机）; 18; 18. 10; AOI测试机; 32; 32. 11; 自动包装机; 3; 3. 3000吨超微细合金导体. 1; 拉丝机; 150; 150. 2; 镀锡机; 36; 36. 3; 绞线机; 286; 286. 4; 自动放线架; 286; 286. 5; 退火机; 12; 12. 6; 倒线机; 16; 16. 7; 拉伸仪; 4; 4. 8; 电压仪; 2; 2. 9; 电阻仪; 4; 4. 300吨超细电子绝缘复膜线材. 1; 拉伸仪; 4; 4. 2; 电压仪; 4; 4. 3; 电阻仪; 4; 4. 4; 针孔仪; 4; 4. 5; 高压测试仪; 4; 4. 6; 小拉机; 20; 20. 7; 微拉机; 40; 40. 8; 新型绝缘膜材复膜机; 80; 80. 6000万片新能源汽车动力电池用极耳产品. 1; 全自动极耳生产线; 6; 6. 2; 胶带分切机; 2; 2. 3; 自动测量显微镜; 1; 1. 4; 拉力测试仪; 2; 2. 5; 千分尺等测量设备; 4; 4. 6; 恒温测试烘箱; 2; 2. 7; 通风柜; 1; 1. 8; 抽真空机; 1; 1. 9; 风速计; 1; 1. 6000万个无线充电器用收发线圈. 1; 绞线机; 8; 8. 2; 全自动绕线机; 55; 55. 3; 全自动沾锡设备; 22; 22. 4; 安捷伦LCR测试仪; 3; 3. 5; 天准VMA2515二次元测量仪; 2; 2. 6; 基恩士影像仪器; 2; 2. 7; 显微镜CCD; 22; 22. 8; 15米长流水线; 8; 8. 新建年产12万片碳化硅半导体材料项目. 1; 长晶炉; 100; /. 2; 端面研磨机; 4; /. 3; 外径滚圆机; 4; /. 4; 角度检测仪; 2; /. 5; 角度定装机; 4; /. 6; 多线切割机; 19; /. 7; 线切清洗机; 2; /. 8; 电阻检测仪; 2; /. 9; 形貌检测仪; 4; /. 10; 倒角机; 4; /. 11; 倒角面幅检测仪; 2; /. 12; 研磨机; 6; /. 13; 抛光机; 12; /. 14; 抛光清洗机; 2; /. 15; 清洗机; 4; /. 16; 甩干机; 2; /. 17; 酸洗机; 2; /. 18; 包装机; 2; /. 19; 表面光学检测仪; 2; /. 20; 雷刻机; 2; /. 年产1亿根镍钛合金针项目. 1; 数控车床; 1; /. 2; 无心磨床机; 2; /. 3; 切断机; 2; /. 4; 磨尖机; 30; /. 5; 激光切割机; 11; /. 6; 磁控研磨机; 1; /. 7; 超声波清洗仪; 1; /. 8; 折弯测试机; 2; /. 9; 基恩士检测仪; 3; /. 10; 温度测试仪; 1; /. 11; 镍钛合金机模性能测试仪; 1; /. 12; 拉力测试机; 5; /. 13; 数显千分尺; 2; /. 14; 数显卡尺; 2; /. 年产3600万只微波器件项目. 1; 自动化组装设备; 30; /. 2; 微波隔离器充退调试装置（含充退磁线圈); 50; /. 3; 动力柜; 2; /. 4; 光纤激光打标机; 1; /. 5; 矢量网络分析仪; 50; /. 6; 粗糙度测试仪; 1; /. 7; OMM-2.5D; 1; /. 8; 牙规; 1; /. 9; 数显千分尺; 1; /. 10; 高度规; 1; /. 11; 膜厚仪; 1; /. 12; 恒温恒湿试验箱; 2; /. 13; 高低温温度冲击试验箱; 1; /. 14; 三目体视显微镜; 3; /. 15; 双端口互调测试仪; 3; /. 16; 其它测试仪器设备; 20; /. 年产1200万平方铝塑膜项目. 17; 铝箔; 1296; /. 18; 尼龙; 556; /. 19; CPP膜; 436; /. 20; PET膜; 662; /. 21; ROBOND™ L-168主剂; 87; /. 22; 固化剂CR3A; 73; /. 23; 氢氧化纳; 1.15; /. 24; 机油; 1; /. 年产1.5亿片高性能基础材料项目. 1; 裁切工位; 6; /. 2; 卷对卷压膜工位; 6; /. 3; 手动压膜工位; 6; /. 4; 开料工位; 6; /. 5; 激光曝光工位; 3; /. 6; 高性能材料功能层显影蚀刻退膜工位; 3; /. 7; 清洗工位; 3; /. 8; 光学比对功能材料准确程度工位; 12; /. 9; 打孔工位; 51; /. 10; 能量曝光工位; 6; /. 11; 局部压合工位; 114; /. 12; 功能层完成工位; 60; /. 13; 功能成型设备（冲床）; 120; /. 14; 自动组装机; 30; /. 15; 尺寸精度; 18; /. 16; 二次检测仪; 3; /. 17; 拉力机; 6; /. 18; 金相显微镜; 3; /. 19; 电子显微镜; 39; /. 20; 除尘器; 12; /. - 四、现有项目主要污染物达标排放情况 - 1. 利济东路 555 号厂区 - 1.1废水 - （1）生活污水 - 该厂区生活污水排放量为11178t/a。经化粪池预处理后达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准（其中，氨氮执行 DB33-887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准）后排入浙江湖州金洁水务股份有限公司。浙江东尼电子股份有限公司委托湖州利升检测有限公司于2018年2月1日、2月2日对该厂区生活污水排放口进行了采样检测（报告编号：2018H0171），具体监测结果如下： - 表1-15 利济东路555号厂区生活污水排放口检测结果表 单位：mg/L 样品编号; pH值 （无量纲）; CODcr; 氨氮; BOD5; SS; 石油类; 总磷; 总铜; 总镍. 180201-东尼电子-W06-01; 7.67; 128; 32.8; 36.8; 57; 0.45; 0.373; <0.20; <0.05. 180201-东尼电子-W06-02; 7.45; 136; 31.9; 33.8; 54; 0.50; 0.362; <0.20; <0.05. 180201-东尼电子-W06-03; 7.60; 149; 33.8; 34.1; 63; 0.52; 0.346; <0.20; <0.05. 180201-东尼电子-W06-04; 7.58; 145; 33.0; 33.4; 60; 0.47; 0.326; <0.20; <0.05. 日均值; /; 140; 32.9; 34.5; 58; 0.48; 0.352; <0.20; <0.05. 180202-东尼电子-W06-01; 7.51; 169; 32.0; 38.5; 64; 0.48; 0.367; <0.20; <0.05. 180202-东尼电子-W06-02; 7.48; 161; 34.4; 37.0; 68; 0.50; 0.324; <0.20; <0.05. 180202-东尼电子-W06-03; 7.60; 149; 33.0; 36.9; 60; 0.48; 0.298; <0.20; <0.05. 180202-东尼电子-W06-04; 7.59; 157; 33.9; 37.5; 59; 0.42; 0.317; <0.20; <0.05. 日均值; /; 159; 33.3; 37.5; 63; 0.47; 0.326; <0.20; <0.05. - 检测结果表明，浙江东尼电子股份有限公司利济东路555号厂区生活污水排放口污水 pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类的排放浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，氨氮、总磷的排放浓度符合DB33-887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准，总铜、总镍浓度符合 GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表 3 中的“水污染物特别排放限值”。 - （2）金刚线生产线工艺废水、初期雨水、地面冲洗废水 - 金刚线生产线产生的工艺废水、初期雨水、地面冲洗废水，产生总量约为12204t/a，其主要污染因子包括CODCr 、总镍、总铜等，其中工艺废水中的含镍废水纳入含镍废水处理装置处理达标之后，再纳入综合废水处理装置；其他工艺废水、初期雨水、地面冲洗废水纳入综合废水处理装置。浙江东尼电子股份有限公司委托湖州利升检测有限公司于2018年2月1日、2月2日对该厂区含镍废水预处理设施出口、综合废水处理设施出口进行了采样检测（报告编号：2018H0171），具体监测结果如下： - 表 1-16 利济东路555号厂区含镍废水预处理设施出口检测结果表 单位：mg/L 样品编号; 总镍. 180201-东尼电子-W05-01; <0.05. 180201-东尼电子-W05-02; <0.05. 180201-东尼电子-W05-03; <0.05. 180201-东尼电子-W05-04; <0.05. 日均值; <0.05. 180202-东尼电子-W05-01; <0.05. 180202-东尼电子-W05-02; <0.05. 180202-东尼电子-W05-03; <0.05. 180202-东尼电子-W05-04; <0.05. 日均值; <0.05. - 表 1-17 利济东路555号厂区综合废水处理设施出口检测结果表（1） 单位：mg/L 样品编号; pH值 （无量纲）; CODcr; 氨氮; BOD5; SS; 石油类. 180201-东尼电子-W06-01; 8.11; 24; 1.07; 7.7; 11; 0.71. 180201-东尼电子-W06-02; 8.12; 32; 0.974; 8.8; 12; 0.87. 180201-东尼电子-W06-03; 8.04; 28; 1.00; 8.2; 14; 0.63. 180201-东尼电子-W06-04; 8.06; 36; 1.04; 8.7; 10; 0.66. 日均值; /; 30; 1.02; 8.4; 12; 0.72. 180202-东尼电子-W06-01; 8.07; 40; 1.03; 8.9; 10; 0.63. 180202-东尼电子-W06-02; 8.12; 36; 1.00; 8.6; 12; 0.77. 180202-东尼电子-W06-03; 8.04; 48; 0.988; 8.8; 11; 0.70. 180202-东尼电子-W06-04; 8.01; 32; 1.05; 8.8; 9; 0.79. 日均值; /; 39; 1.02; 8.8; 10; 0.72. - 表 1-18 利济东路555号厂区综合废水处理设施出口检测结果表（2）单位：mg/L 样品编号; 总磷; 总铜; 总镍. 180201-东尼电子-W06-01; 0.133; <0.20; <0.05. 180201-东尼电子-W06-02; 0.137; <0.20; <0.05. 180201-东尼电子-W06-03; 0.110; <0.20; <0.05. 180201-东尼电子-W06-04; 0.124; <0.20; <0.05. 日均值; 0.126; <0.20; <0.05. 180202-东尼电子-W06-01; 0.140; <0.20; <0.05. 180202-东尼电子-W06-02; 0.134; <0.20; <0.05. 180202-东尼电子-W06-03; 0.127; <0.20; <0.05. 180202-东尼电子-W06-04; 0.115; <0.20; <0.05. 日均值; 0.129; <0.20; <0.05. - 检测结果表明，浙江东尼电子股份有限公司利济东路555号厂区厂区含镍废水预处理设施出口污水总镍浓度符合GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表 3 中的“水污染物特别排放限值”；综合废水处理设施出口污水pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类的排放浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，氨氮、总磷的排放浓度符合DB33-887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准，总铜、总镍浓度符合GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表3中的“水污染物特别排放限值”。 - （3）1.5亿片高性能材料项目生产废水 - （3.1）工艺废水 - 1.5亿片高性能材料（在建项目）中显影、退膜、酸性、水洗工序有废水产生，产生情况如下所示 - 表1-19废水产生情况一览表 序号; 废水 类型; 产污 设备; 产生量; 排放方式; 水质浓度. t/6d; t/3d; t/d; t/3个; t/a. 1; 显影 废水; 高性能材料功能层显影蚀刻退膜工位; 0.952; /; /; 2.856; 142.8; 废水排入入升级改造污水站，进入初沉池后进行铜离子沉淀及PH调节后再进行后续处理; PH为6~9、 CODcr 300mg/L、 Cu2+2mg/L、SS300mg/L. 2; 退膜 废水; 0.578; /; /; 1.734; 86.7. 3; 酸洗; 清洗 工位; /; 0.08; /; 0.24; 24. 4; 水洗; /; /; 2.38; 7.14; 2142. 合计t/a; 2395.5. - （3.2）地面清洗废水 - 生产车间地面清洗废水量为80t/a，废水浓度为CODcr：300mg/L，SS500mg/L。 - （3.3）喷淋废水 - 喷淋废水量为86t/a，废水浓度为CODcr：300mg/L。 经环评预测，生产废水排放量为2561.6t/a。经升级改造污水站处理后，能达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表2的排放限值，通过生产废水总排放口接入市政污水管网。 - 1.2废气 - （1）硫酸雾（金刚线项目） - 该厂区金刚线生产线生产过程中的会有硫酸雾产生，排放量约为0.036t/a。浙江东尼电子股份有限公司委托湖州利升检测有限公司于2018年2月1日、2月2日对硫酸雾收集装置出口、厂界无组织硫酸雾废气排放进行了检测（报告编号：2018H0171），具体监测结果如下： - 表 1-20 利济东路555号厂区1#硫酸雾排放口废气检测结果表（1） 监测日期; 2018年2月1日; 2018年2月2日. 生产工序; 酸洗工序. 处理设施; 15000MH 型空气净化处理箱. 测点位置（编号）; 硫酸雾排气筒1（G04）. 标况废气量（m3/h）; 5.33×103; 5.24×103. 硫酸雾排气浓度（mg/m3）; 2.63; 2.22. 硫酸雾排放速率（kg/h）; 1.40×10-2; 1.16×10-2. - 表 1-21利济东路555号厂区2#硫酸雾排放口废气检测结果表（2） 监测日期; 2018年2月1日; 2018年2月2日. 生产工序; 酸洗工序. 处理设施; 15000MH 型空气净化处理箱. 测点位置（编号）; 硫酸雾排气筒2（G05）. 标况废气量（m3/h）; 5.88×103; 6.08×103. 硫酸雾排气浓度（mg/m3）; 1.33; 1.10. 硫酸雾排放速率（kg/h）; 7.82×10-3; 6.69×10-3. - 表 1-22 利济东路555号厂区3#硫酸雾排放口废气检测结果表（3） 监测日期; 2018年2月1日; 2018年2月2日. 生产工序; 酸洗工序. 处理设施; 15000MH 型空气净化处理箱. 测点位置（编号）; 硫酸雾排气筒3（G06）. 标况废气量（m3/h）; 7.76×103; 7.33×103. 硫酸雾排气浓度（mg/m3）; 1.49; 1.27. 硫酸雾排放速率（kg/h）; 1.16×10-2; 9.31×10-3. - 表 1-23 利济东路555号厂区4#硫酸雾排放口废气检测结果表（4） 监测日期; 2018年2月1日; 2018年2月2日. 生产工序; 酸洗工序. 处理设施; 15000MH 型空气净化处理箱. 测点位置（编号）; 硫酸雾排气筒4（G07）. 标况废气量（m3/h）; 6.39×103; 6.47×103. 硫酸雾排气浓度（mg/m3）; 2.03; 1.75. 硫酸雾排放速率（kg/h）; 1.30×10-2; 1.13×10-2. - 表 1-24 利济东路555号厂区5#硫酸雾排放口废气检测结果表（5） 监测日期; 2018年2月1日; 2018年2月2日. 生产工序; 酸洗工序. 处理设施; 15000MH 型空气净化处理箱. 测点位置（编号）; 硫酸雾排气筒5（G08）. 标况废气量（m3/h）; 5.79×103; 5.56×103. 硫酸雾排气浓度（mg/m3）; 2.65; 2.17. 硫酸雾排放速率（kg/h）; 1.53×10-2; 1.21×10-2. - 表 1-25利济东路555号厂区6#硫酸雾排放口废气检测结果表（6） 监测日期; 2018年2月1日; 2018年2月2日. 生产工序; 酸洗工序. 处理设施; 15000MH 型空气净化处理箱. 测点位置（编号）; 硫酸雾排气筒6（G09）. 标况废气量（m3/h）; 7.25×103; 6.99×103. 硫酸雾排气浓度（mg/m3）; 1.60; 1.81. 硫酸雾排放速率（kg/h）; 1.16×10-2; 1.27×10-2. - 表 1-26 利济东路555厂区厂界无组织硫酸雾废气检测结果表 监测日期; 测点位置（编号）; 监测频次; 硫酸雾（mg/m3）. 2018年2月1日; 厂界下风向一（G01）; 第一次; 0.009. 第二次; 0.009. 厂界下风向二（G02）; 第一次; 0.009. 第二次; 0.010. 厂界下风向三（G03）; 第一次; 0.010. 第二次; 0.010. 2018年2月2日; 厂界下风向一（G01）; 第一次; 0.008. 第二次; 0.008. 厂界下风向二（G02）; 第一次; 0.009. 第二次; 0.010. 厂界下风向三（G03）; 第一次; 0.010. 第二次; 0.010. - 检测结果表明，浙江东尼电子股份有限公司利济东路555号厂区1#硫酸雾排放口、2#硫酸雾排放口、3#硫酸雾排放口、4#硫酸雾排放口、5#硫酸雾排放口、6#硫酸雾排放口的硫酸雾排放浓度均符合 GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表5中的“新建企业标准”；厂界无组织废气排放监控点硫酸雾浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“无组织排放监控浓度限值”。 - （2）硫酸、盐酸雾（高性能材料项目） - 1.5亿片高性能材料（在建项目）中原辅用料使用硫酸、氯化氢，会产生相应的硫酸雾、盐酸雾，产生情况如下所示 表1-27 酸、碱雾排放、审批情况 污染物; 在建项目; 环保措施. 实际排放量（t/a）; 环评审批量（t/a）. 硫酸; /; 0.0157; 经吸风集气+碱喷淋处理后通过15m高排气筒排放. 氯化氢; /; 0.0028. - 根据该环评报告预测分析，硫酸、氯化氢能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值。 - （3）有机废气及氯化氢 - 该厂区汽车线、三层绝缘线及其他线缆、医疗线等生产过程中使用PVC塑料粒子作为原料挤塑制成线皮，PVC塑料粒子在熔融挤出过程中有有机废气及氯化氢废气产生，该厂区有机废气的排放量为0.992t/a，氯化氢的排放量为0.248t/a。浙江东尼电子股份有限公司委托湖州利升检测有限公司于2018年3月16日和3月17日对该对有机废气及氯化氢废气处理装置出口废气、厂界无组织有机废气及氯化氢废气进行了检测（报告编号：2018H0172），具体监测结果如下： - 表 1-28 利济东路555号厂区有机废气及氯化氢废气检测结果表（1） 监测日期; 2018年3月16日; 2018年3月17日. 生产工序; 熔融挤出工序. 处理设施; 活性炭吸附. 测点位置（编号）; 废气处理设施出口（G05）. 标况废气量（m3/h）; 6.79×103; 6.70×103. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 1.29; 1.51. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 8.76×10-3; 1.01×10-2. 氯化氢排放浓度（mg/m3）; 2.01; 2.16. 氯化氢排放速率（kg/h）; 1.36×10-2; 1.45×10-2. - 表 1-29 利济东路555号厂区有机废气及氯化氢废气检测结果表（2） 监测日期; 测点位置（编号）; 监测频次; 非甲烷总烃（mg/m3）; 氯化氢（mg/m3）. 2018年3月16日; 厂界下风向一（G01）; 第一次; 0.66; <0.05. 第二次; 0.65; <0.05. 厂界下风向二（G02）; 第一次; 0.78; <0.05. 第二次; 0.75; <0.05. 厂界下风向三（G03）; 第一次; 0.79; <0.05. 第二次; 0.79; <0.05. 2018年3月17日; 厂界下风向一（G01）; 第一次; 0.67; <0.05. 第二次; 0.64; <0.05. 厂界下风向二（G02）; 第一次; 0.70; <0.05. 第二次; 0.73; <0.05. 厂界下风向三（G03）; 第一次; 0.79; <0.05. 第二次; 0.79; <0.05. - 检测结果表明，浙江东尼电子股份有限公司利济东路555号厂区有机废气及氯化氢废气处理装置出口废气符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的限值要求；企业厂区内VOCs无组织排放限值符合 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中的限值要求。 - 1.3噪声 - 浙江东尼电子股份有限公司委托湖州利升检测有限公司于2019年3月20日、3月21日在该厂区车间内所有机械设备正常运转情况下对厂界环境噪声进行了现场监测（报告编号：2019H0730），具体监测结果如下： - 表 1-30 厂界噪声检测结果 检测点位; 检测日期; 主要声源; 昼间噪声检测结果; 夜间噪声检测结果. 厂界东侧; 2019-03-20; 车间设备噪声; 59.1; 49.2. 厂界南侧; 交通噪声; 57.1; 47.8. 厂界西侧; 交通噪声; 56.5; 50.2. 厂界北侧; 车间设备噪声; 60.4; 51.8. 厂界东侧; 2019-03-21; 车间设备噪声; 57.9; 48.5. 厂界南侧; 交通噪声; 58.4; 46.2. 厂界西侧; 交通噪声; 59.3; 47.9. 厂界北侧; 车间设备噪声; 61.2; 50.9. - 检测结果表明，厂界四周区域昼夜声环境状况达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 - 1.4固废 - 1、厂区已建投产项目固废情况 - （1）生活垃圾 - 该厂区职工700人，每年生活垃圾的产生量约为105t。该生活垃圾目前定点袋装收集后由环卫部门清运。 - （2）生产固废 - 该厂区生产过程产生的生产固废主要为次品、边角料等，固废的产生量约为3t/a，收集后出售给废旧物资回收公司。 - （3）危险固废 - 厂区生产过程中产生的废吸附树脂、槽液、槽渣、污水站污泥、废活性炭、废胶（纸）属于危险固废，其中废吸附树脂属HW13“有机树脂类废物”中“非特定行业，900-015-13，废弃的离子交换树脂”；槽液、槽渣、污水站污泥属HW17“表面处理废物”中“金属表面处理及热处理加工，336-055-17，使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”；废活性炭、废胶（纸）属HW49“其他废物”中“非特定行业，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、 - 容器、过滤吸附介质”。 - 废吸附树脂产生量为7.63t/a；槽液、槽渣产生量为114t/a；污水站污泥产生量为414t/a；废活性炭产生量为4.8t/a；废胶（纸）产生量为23.5t/a。以上固废均委托专业机构（浙江明镜环保科技有限公司）清运。 - 对于以上危险固废，在厂内暂存期间，企业已严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物暂存场所，将危险固废装于专门的桶内， - 盖紧盖子，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。暂存场也已建成基础防渗设施、 - 防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区 - 分、单独隔离。 - 2、厂区在建项目（高性能材料项目）固废情况 厂区高性能材料项目产生情况如下所示 表1-31 项目产生的固体废物汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 废物属性; 废物代码; 产生 量t/a; 处置去向. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 6; 委托环卫部门清运. 2; 废包装材料; 膜材料包装; /; 0.656; 收集后外售. 3; 次品、边角料; 开料、冲压、 质检、退膜; /; 116.4. 4; 废油; 设备维护保养; 危险固废; HW08/900-249-08; 1; 委托相关资质单位处置. 5; 废桶; 原辅料储存; HW49/900-041-49; 0.295. 6; 废包装袋; 化学品包装; HW49/900-041-49; 0.024. 7; 蚀刻废液; 蚀刻; HW22/397-051-22; 3.672. 8; 污水站污泥; 废水处理; HW22/397-051-22; 7.36. 9; 膜渣; 退膜; HW16/397-001-16; 37.98. - 按照环评中危（固）废处置方式，且在后续实际投产后，企业严格按照国家相关法律法规处置，不会当当地环境造成影响。 - 2. 利济路以南、东尼路以东厂区 - 2.1废水 - （1）生活污水 - 该厂区废水主要为员工生活污水，该厂区生活污水排放量约为14513t/a。经化粪池处理后的达到GB8978-1996 《污水综合排放标准》中的三级标准（其中，氨氮执行DB33-887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准）后排入浙江湖州金洁水务股份有限公司。 - 2.2废气 - （1）有机废气 - 该厂区超细电子绝缘复膜线材生产过程中的包漆工序中会有有机废气产生，有机废气排放量为0.915t/a。浙江东尼电子股份有限公司委托湖州中一检测研究院有限公司于2020年4月9日、4月10日对有机废气收集装置出口、厂界无组织有机废气废气排放进行了检测（报告编号：HJ20-04-0334），具体监测结果如下： 表1-32 有组织废气检测结果1 检测点号/点位; F13 浸漆、烘干废气处理设施出口（西）（排气筒高度25m）. 采样时间 监测项目; 2020-04-09; 2020-04-10. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值; 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 烟气参数; 废气流速（m/s）; 7.6; 7.5; 7.6; —; 7.5; 7.4; 7.6; —. 温度（℃）; 28; 28; 28; —; 27; 27; 27; —. 标干烟气量（m3/h）; 1.55×104; 1.52×104; 1.56×104; —; 1.52×104; 1.49×104; 1.56×104; —. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 8.02; 6.91; 8.38; 7.77; 8.46; 6.76; 6.28; 7.17. 排放率 （kg/h）; 0.124; 0.105; 0.131; 0.120; 0.129; 0.101; 0.0980; 0.109. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.485; 0.958; ＜0.0015; 0.482; 3.60; 4.63; 3.94; 4.06. 排放率 （kg/h）; 7.52×10-3; 0.0146; <2.34×10-5; 7.38×10-3; 0.0547; 0.0690; 0.0615; 0.0617. 苯酚类 化合物; 排放浓度（mg/m3）; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3. 排放率 （kg/h）; <4.65×10-3; <4.56×10-3; <4.68×10-3; <4.63×10-3; <4.56×10-3; <4.47×10-3; <4.68×10-3; <4.57×10-3. 表1-33 有组织废气检测结果2 检测点号/点位; F14 浸漆、烘干废气处理设施出口（东）（排气筒高度25m）. 采样时间 监测项目; 2020-04-09; 2020-04-10. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值; 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 烟气参数; 废气流速（m/s）; 7.4; 7.5; 7.4; —; 7.4; 7.4; 7.3; —. 温度（℃）; 27; 27; 27; —; 27; 27; 27; —. 标干烟气量（m3/h）; 1.51×104; 1.52×104; 1.51×104; —; 1.52×104; 1.51×104; 1.50×104; —. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 11.0; 11.8; 11.4; 11.4; 11.4; 8.73; 10.0; 10.0. 排放率 （kg/h）; 0.166; 0.179; 0.172; 0.172; 0.173; 0.132; 0.150; 0.152. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 1.33; 1.48; 1.48; 1.43; 4.57; 5.93; 5.26; 5.25. 排放率 （kg/h）; 0.0201; 0.0225; 0.0223; 0.0216; 0.0695; 0.0895; 0.0789; 0.0793. 苯酚类 化合物; 排放浓度（mg/m3）; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3. 排放率 （kg/h）; <4.53×10-3; <4.56×10-3; <4.53×10-3; <4.54×10-3; <4.56×10-3; <4.53×10-3; <4.50×10-3; <4.53×10-3. 表1-34 无组织废气检测结果1 检测点号; 检测点位; 采样日期及频次; 检测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃; 二甲苯; 苯酚类化合物; 锡及其化合物. F1; 厂界上风向; 2020-04-09; 第一次; 0.97; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 1.00; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.91; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. F1; 厂界上风向; 2020-04-10; 第一次; 0.76; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.71; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.70; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. F2; 厂界下风向一; 2020-04-09; 第一次; 0.74; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.83; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.81; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 2020-04-10; 第一次; 0.70; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.59; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.66; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. F3; 厂界下风向二; 2020-04-09; 第一次; 0.94; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.87; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.89; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 2020-04-10; 第一次; 0.66; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.63; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.68; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. F4; 厂界下风向三; 2020-04-09; 第一次; 1.05; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.97; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.96; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 2020-04-10; 第一次; 0.63; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.58; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.60; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 表1-35 无组织废气检测结果2 检测点号; 检测点位; 采样日期; 非甲烷总烃（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. F5; 二期厂区内6号车间周边下风向一; 2020-04-09; 0.90; 0.94; 0.93. 2020-04-10; 0.68; 0.61; 0.63. F6; 二期厂区内6号车间周边下风向二; 2020-04-09; 0.98; 0.94; 1.01. 2020-04-09; 0.98; 0.94; 1.01. F7; 二期厂区内6号车间周边下风向三; 2020-04-09; 0.79; 0.89; 0.79. 2020-04-10; 0.64; 0.67; 0.70. - 检测结果表明，浙江东尼电子股份有限公司利济路以南、东尼路以东厂区有机废气废气处理装置出口废气符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146—2018）表2和表6中的标准；企业厂区内VOCs无组织排放限值符合 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中的限值要求。 - （2）锡及其化合物废气 - 该厂区超微细合金导线生产过程中的镀锡工序及无线充电器用收发线圈生产过程中的沾锡工序将锡块或锡条熔融，锡液表面与空气接触后容易产生少量锡及其化合物废气，该排放量为0.073/a。浙江东尼电子股份有限公司委托湖州中一检测研究院有限公司于2020年4月9日、4月10日对锡及其化合物废气收集装置出口、厂界无组织锡及其化合物废气废气排放进行了检测（报告编号：HJ20-04-0334），具体监测结果如下： 表1-36 有组织废气检测结果3 检测点号/点位; 采样时间; 烟气参数; 锡及其化合物检测结果. 废气流速（m/s）; 温度 （℃）; 标干烟气量（m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放率 （kg/h）. F8 1#镀锡工序废气处理设施出口（排气筒高度25m）; 2020-04-09; 第一次; 4.2; 17; 1.38×104; 0.031; 4.28×10-4. 第二次; 3.0; 18; 9.86×103; 0.030; 2.96×10-4. 第三次; 5.3; 18; 1.74×104; 0.039; 6.79×10-4. 平均值; —; —; —; 0.033; 4.68×10-4. 2020-04-10; 第一次; 4.3; 19; 1.44×104; 0.032; 4.61×10-4. 第二次; 3.9; 19; 1.30×104; 0.031; 4.03×10-4. 第三次; 4.7; 19; 1.56×104; 0.030; 4.68×10-4. 平均值; —; —; —; 0.031; 4.44×10-4. F9 2#镀锡工序废气处理设施出口（排气筒高度25m）; 2020-04-09; 第一次; 5.0; 20; 1.62×104; 0.030; 4.86×10-4. 第二次; 6.0; 20; 1.94×104; 0.037; 7.18×10-4. 第三次; 6.0; 20; 1.94×104; 0.032; 6.21×10-4. 平均值; —; —; —; 0.033; 6.08×10-4. F9 2#镀锡工序废气处理设施出口（排气筒高度25m）; 2020-04-10; 第一次; 5.6; 21; 1.82×104; 0.035; 6.37×10-4. 第二次; 5.8; 21; 1.89×104; 0.038; 7.18×10-4. 第三次; 6.0; 20; 1.95×104; 0.037; 7.22×10-4. 平均值; —; —; —; 0.037; 6.92×10-4. F10 3#镀锡工序废气处理设施出口（排气筒高度25m）; 2020-04-09; 第一次; 4.3; 18; 1.40×104; 0.031; 4.34×10-4. 第二次; 6.6; 18; 2.15×104; 0.036; 7.75×10-4. 第三次; 6.5; 17; 2.13×104; 0.039; 8.27×10-4. 平均值; —; —; —; 0.035; 6.78×10-4. 2020-04-10; 第一次; 6.0; 19; 1.96×104; 0.039; 7.64×10-4. 第二次; 6.5; 19; 2.14×104; 0.031; 6.63×10-4. 第三次; 6.3; 17; 2.09×104; 0.043; 8.99×10-4. 平均值; —; —; —; 0.038; 7.76×10-4. F11 4#镀锡工序废气处理设施进口（排气筒高度25m）; 2020-04-09; 第一次; 8.1; 20; 5.14×103; 0.528; 2.71×10-3. 第二次; 8.3; 19; 5.26×103; 0.605; 3.18×10-3. 第三次; 8.3; 19; 5.26×103; 0.582; 3.06×10-3. 平均值; —; —; —; 0.572; 2.98×10-3. 2020-04-10; 第一次; 9.3; 19; 5.96×103; 0.460; 2.74×10-3. 第二次; 9.2; 19; 5.88×103; 0.508; 2.99×10-3. 第三次; 9.3; 19; 5.92×103; 0.463; 2.74×10-3. 平均值; —; —; —; 0.477; 2.82×10-3. F12 4#镀锡工序废气处理设施出口（排气筒高度25m）; 2020-04-09; 第一次; 10.0; 18; 6.29×103; 0.025; 1.57×10-4. 第二次; 10.0; 18; 6.34×103; 0.027; 1.71×10-4. 第三次; 10.3; 18; 6.47×103; 0.019; 1.23×10-4. 平均值; —; —; —; 0.024; 1.50×10-4. F12 4#镀锡工序废气处理设施出口（排气筒高度25m）; 2020-04-10; 第一次; 8.6; 17; 5.41×103; 0.028; 1.51×10-4. 第二次; 11.3; 17; 7.11×103; 0.031; 2.20×10-4. 第三次; 10.4; 18; 6.51×103; 0.027; 1.76×10-4. 平均值; —; —; —; 0.029; 1.83×10-4. 表1-37 无组织废气检测结果3 检测点号; 检测点位; 采样日期及频次; 检测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃; 二甲苯; 苯酚类化合物; 锡及其化合物. F1; 厂界上风向; 2020-04-09; 第一次; 0.97; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 1.00; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.91; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. F1; 厂界上风向; 2020-04-10; 第一次; 0.76; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.71; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.70; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. F2; 厂界下风向一; 2020-04-09; 第一次; 0.74; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.83; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.81; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 2020-04-10; 第一次; 0.70; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.59; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.66; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. F3; 厂界下风向二; 2020-04-09; 第一次; 0.94; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.87; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第三次; 0.89; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 2020-04-10; 第一次; 0.66; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. 第二次; 0.63; ＜0.0005; ＜0.03; ＜2×10-5. - 检测结果表明，浙江东尼电子股份有限公司利济路以南、东尼路以东厂区锡及其化合物废气处理装置出口废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；企业厂区内VOCs无组织排放限值符合 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中的限值要求 - （3）热风贴合废气 - 新能源汽车动力电池用极耳生产过程中，工序贴合方式为热风贴合，贴合过程仅产生极微量的非甲烷总烃，忽略不计。 - （4）焊接烟尘 - 微波器件项目（在建项目）生产涉及焊接工艺，焊接过程仅中产生极微量的焊接烟尘，忽略不计。 - （5）复合、烘干有机废气及天然气燃烧废气 - 铝塑膜项目（在建项目）中生产工艺会产生有机废气及天然气燃烧废气，产生情况如下所示 表1-38 废气排放、审批情况 污染物; 在建项目; 环保措施. 实际排放量（t/a）; 环评审批量（t/a）. VOC; /; 0.76; 经废气处理装置处理达标后通过15m高的排气筒（P1）高空排放. NOX; /; 0.9355; 收集后通过15m高排气筒（P2）高空排放. 根据该环评报告预测分析，复合、烘干有组织废气（非甲烷总烃）能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新“污染源、二级标准”；企业厂区内挥发性无组织废气排放限值达到 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表 A.1中的限值；天然气燃烧废气达到《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）的要求：暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照氮氧化物排放限值不高于300mg/m3 - 2.3噪声 - 浙江东尼电子股份有限公司委托湖州中一检测研究院有限公司于2020年4月9日、4月10日在该厂区车间内所有机械设备正常运转情况下对厂界环境噪声进行了现场监测（报告编号：HJ20-04-0334），具体监测结果如下： - 表 1-39 厂界噪声检测结果 检测点号; 检测点位; 检测时间; 主要声源; 噪声检测结果 Leq[dB(A)]. Z1; 厂界东侧; 2020-04-09; 16:59~17:00; 工业/交通噪声; 54.1. Z2; 厂界南侧; 17:02~17:03; 工业噪声; 50.9. Z3; 厂界西侧; 17:08~17:09; 工业/交通噪声; 53.0. Z4; 厂界北侧; 16:53~16:54; 工业/交通噪声; 56.3. Z1; 厂界东侧; 22:15~22:16; 工业/交通噪声; 48.7. Z2; 厂界南侧; 22:20~22:21; 工业噪声; 46.0. Z3; 厂界西侧; 22:38~22:39; 工业/交通噪声; 48.2. Z4; 厂界北侧; 22:11~22:12; 工业/交通噪声; 50.7. Z1; 厂界东侧; 2020-04-10; 09:14~09:15; 工业/交通噪声; 58.2. Z2; 厂界南侧; 09:20~09:21; 工业噪声; 54.5. Z3; 厂界西侧; 09:27~09:28; 工业/交通噪声; 57.2. Z4; 厂界北侧; 09:09~09:10; 工业/交通噪声; 59.1. Z1; 厂界东侧; 22:26~22:27; 工业/交通噪声; 49.1. Z2; 厂界南侧; 22:30~22:31; 工业噪声; 46.5. Z3; 厂界西侧; 22:37~22:38; 工业/交通噪声; 48.2. Z4; 厂界北侧; 22:22~22:23; 工业/交通噪声; 50.8. - 检测结果表明，厂界四周区域昼夜声环境状况达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 - 2.4固废 - 1.生活垃圾 - 该厂区职工定员为950人，预计每年生活垃圾的产生量约为20t。该生活垃圾定点袋装收集后由环卫部门清运，送至垃圾无害化处理场处理。 - 2.一般固废 - 该厂区生产过程产生的生产固废主要为边角料等，根据企业提供的资料，预计该 - 固废的产生量约为14.2935t/a，收集后出售给废旧物资回收公司。 - 3.危险固废 - 该厂区生产过程中产生的废油、废活性炭、废催化剂、废包装桶、研磨废液、清洗废液属于危险固废，其中废油属HW09“油/水、烃/水混合物或乳化液”中“非特定行业，900-007-09，其他工艺工程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”；废活性炭、废包装桶属HW49“其他废物”中“非特定行业，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；研磨废液、清洗废液属HW09非特定行业，900-006-9，“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”及W35非特定行业900-352-35，“使用碱进行清洗产生的废碱液”；废油产生量为146.3t/a；废活性炭产生量为18t/a；废催化剂产生量为0.02t/a；废包装桶为25.75t/a；废液产生量为142.6t/a。以上固废均委托专业机构清运。 - 对于以上危险固废，在厂内暂存期间，企业已严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物暂存场所，将危险固废装于专门的桶内， - 盖紧盖子，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。暂存场也已建成基础防渗设施、 - 防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区 - 分、单独隔离。 - 3.东尼路以东、晟舍新街以北厂区 - 该厂区现只设立《新建年产12万片碳化硅半导体材料项目》，目前未完成厂房的建设，项目尚未投产，结合现有项目环评，对该厂区主要环境问题进行简要的论述。 - 3.1废水 厂区碳化硅半导体材料项目废水排放量为6637t/a，其中生活污水经化粪池预处理，生产废水及其它废水经厂区自建污水站处理，汇合后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013），汇集后接入市政污水管网送至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 - 3.2废气 - （1）酸、碱雾 - 碳化硅半导体材料项目（在建项目）中原辅用料使用硫酸、氯化氢、氟化氢、氨，会产生相应的酸、碱雾，产生情况如下所示 表1-40 酸、碱雾排放、审批情况 污染物; 在建项目; 环保措施. 实际排放量（t/a）; 环评审批量（t/a）. 硫酸; /; 0.0156; 经吸风集气+水喷淋+碱喷淋处理后通过15m高排气筒排放. 氯化氢; /; 0.0038. 氟化氢; /; 0.0037. 氨; /; 0.0088. 根据该环评报告预测分析，硫酸、氯化氢、氟化氢能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值；氨能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相关标准。 （2）投料粉尘、污水站恶臭 投料粉尘收集后高空排放、污水站恶臭加盖后无组织排放，排放量极少，不需总量控制，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相关标准。 - 3.3噪声 碳化硅半导体材料项目，噪声现状监测结果见表1-41。 表1-41 环境噪声现状监测结果 项目; 东侧厂界dB(A); 南侧厂界dB(A); 西侧厂界dB(A); 北侧厂界dB(A). 噪声值; 昼间; 56.5; 58.5; 57.3; 56.3. 夜间; 47.1; 46.3; 47.7; 46.8. 执行标准; 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。. 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 - 3.4固废 厂区碳化硅半导体材料项目产生情况如下所示 表1-42 项目产生的固体废物汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 废物属性; 废物代码; 产生 量t/a; 处置去向. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 12; 委托环卫部门清运. 2; 废砂轮; 研磨; /; 0.365; 收集后外售. 3; 次品; 检验; /; 0.105. 4; 边角料; 生产过程; /; 3.1. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; /; 5. 6; 废抛光垫; 抛光; /; 4.33. 7; 废钢线; 切片; /; 4.95. 8; 废石墨热场; 长晶炉加热保温; /; 1.2. 9; 废反渗透膜; 纯水制备; /; 1. 10; 污水站污泥; 废水处理; /; 20. 11; 废油; 设备维护保养; 危险固废; HW08/900-249-08; 2; 委托相关资质单位处置. 12; 废切削液; 切片; HW09/900-006-09; 17.6. 13; 废桶; 辅料、危化品使用; HW49/900-041-49; 1.2. 14; 废离子交换树脂; 废水处理; HW13/900-015-13; 1. 15; 槽渣; 酸洗机槽清理; HW35/900-399-35; 1.2. - 按照环评中危（固）废处置方式，且在后续实际投产后，企业严格按照国家相关法律法规处置，不会当当地环境造成影响。 - 五、现有项目主要污染物排放情况汇总 - 表1-43 现有项目三废情况汇总表 项目; 审批排放量t/a; 已建项目审批排放量t/a; 在建项目审批排放量t/a; 合计排放量t/a. 湖州市吴兴区织里镇利济东路555号厂区. 废水; 废水量; 25943; 22871; 3072; 25943. COD Cr; 1.2978; 1.1438; 0.154; 1.2978. 氨氮; 0.11808; 0.10268; 0.0154; 0.11808. 总镍（kg/a）; 0.42; 0.42; 0; 0.42. 总铜（kg/a）; 6.3; 5.1; 1.2; 6.3. 废气; 硫酸雾; 0.0517; 0; 0.0157; 0.0517. VOCs; 0.992; 0.992; 0; 0.992. 氯化氢; 0.2508; 0.248; 0.0028; 0.2508. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 一般 固废; 次品、边角料; 0; 0; 0; 0. 危险 固废; 污水站污泥; 0; 0; 0; 0. 废吸附树脂; 0; 0; 0; 0. 槽液、槽渣; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0. 废胶（纸）; 0; 0; 0; 0. 利济路以南、东尼路以东厂区. 废水; 废水量; 15023; 12983; 2040; 15023. CODCr; 0.753; 0.651; 0.102; 0.753. 氨氮; 0.0865; 0.0759; 0.0106; 0.0865. 废气; VOCs; 0.8515; 0.0915; 0.76; 0.8515. NOX; 0.9355; 0; 0.9355; 0.9355. 锡及其化合物; 0.073; 0.073; 0; 0.073. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 一般 固废; 断丝、次品、边角料; 0; 0; 0; 0. 锡渣; 0; 0; 0; 0. 危险 固废; 废油; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0. 废催化剂; 0; 0; 0; 0. 废包装桶; 0; 0; 0; 0. 东尼路以东、晟舍新街以北厂区. 废水; 废水量; 6637; 0; 6637; 6637. CODCr; 0.332; 0; 0.332; 0.332. 氨氮; 0.034; 0; 0.034; 0.034. 废气; 硫酸雾; 0.0156; 0; 0.0156; 0.0156. 氯化氢; 0.0038; 0; 0.0038; 0.0038. 氟化氢; 0.0037; 0; 0.0037; 0.0037. 氨; 0.0088; 0; 0.0088; 0.0088. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 废砂轮; 0; 0; 0; 0. 次品; 0; 0; 0; 0. 边角料; 0; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 0; 0; 0. 废抛光垫/片; 0; 0; 0; 0. 废钢线; 0; 0; 0; 0. 废石墨热场; 0; 0; 0; 0. 废反渗透膜; 0; 0; 0; 0. 污水站污泥; 0; 0; 0; 0. 危险 固废; 废油; 0; 0; 0; 0. 废切削液; 0; 0; 0; 0. 废桶; 0; 0; 0; 0. 废离子交换树脂; 0; 0; 0; 0. 槽渣; 0; 0; 0; 0. 全厂合计. 废水; 废水量; 47603; 35854; 11749; 11749. CODCr; 2.3828; 1.7948; 0.588; 0.588. 氨氮; 0.23858; 0.14458; 0.094; 0.094. 总镍（kg/a）; 0.42; 0.42; 0; 0. 总铜（kg/a）; 6.3; 5.1; 1.2; 1.2. 废气; VOCs; 2.667; 1.907; 0.76; 0.76. NOX; 0.9355; 0; 0.9355; 0.9355. 锡及其化合物; 0.073; 0.073; 0; 0. 硫酸雾; 0.0673; 0.036; 0.0313; 0.0313. 氯化氢; 0.2466; 0.24; 0.0066; 0.0066. 氟化氢; 0.0037; 0; 0.0037; 0.0037. 氨; 0.0088; 0; 0.0088; 0.0088. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 一般 固废; 断头、次品、边角料; 0; 0; 0; 0. 废铜丝、锡渣; 0; 0; 0; 0. 废砂轮; 0; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 0; 0; 0. 抛光垫/片; 0; 0; 0; 0. 废钢线; 0; 0; 0; 0. 废石墨热场; 0; 0; 0; 0. 废反渗透膜; 0; 0; 0; 0. 污水站污泥; 0; 0; 0; 0. 危险 固废; 废切削液、废乳化液、废油; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0. 废包装桶; 0; 0; 0; 0. 废催化剂; 0; 0; 0; 0. 污水站污泥; 0; 0; 0; 0. 废吸附、废离子树脂; 0; 0; 0; 0. 槽液、槽渣; 0; 0; 0; 0. 废胶（纸）; 0; 0; 0; 0. 研磨、清洗废液; 0; 0; 0; 0. 蚀刻废液; 0; 0; 0; 0. 膜渣; 0; 0; 0; 0. - 六、现有项目污染物防治措施汇总 - 表1-44 现有项目污染物防治措施汇总 “三废” 名称; 污染因子; 环评审批防治措施; 实际防治措施. 废气; 有机废气; 经集气装置收集后再经相应的废气处理装置处理达标后高空排放；未收集的无组织排放。; 现有已建项目与环评一致. 硫酸雾、氯化氢、氢氟酸、氨; 经集气装置收集后再经相应的废气处理装置处理达标后高空排放；未收集的无组织排放。; 现有已建项目与环评一致. 锡及其化合物; 经集气装置收集后水喷淋吸附，处理达标后高空排放；未收集的无组织排放。; 现有已建项目与环评一致. 粉尘; 经吸风集气后通过排气筒排放; 现有已建项目与环评一致. 污水站恶臭; 经加盖后无组织排放; 现有已建项目与环评一致. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后，通过污水管网排入浙江湖州金洁水务有限公司集中处理后达标排放。; 现有已建项目与环评一致. 生产废水; 生产废水经自建污水站预处理后纳管，送浙江湖州金洁水务有限公司集中处理后达标排放。; 现有已建项目与环评一致. 固废; 生活垃圾; 委托环卫部门清运，不排放。; 与环评一致. 一般生产固废; 经集中收集后出售给物资回收部门，不排放; 现有已建项目与环评一致. 危 险 固 废; 废乳化液、废油、废包装桶、废吸附树脂、离子树脂、槽液、槽渣、污水站污泥、废活性炭、废胶（纸）、废催化剂、研磨废液、清洗废液、蚀刻废液、膜渣; 经相关有资质的危废处置单位集中处置; 现有已建项目与环评一致. - 七、现有项目存在环境问题及改进对策 经现场实地调查，企业实际建设与环评基本相符，目前污染物防治措施均能正常运行，各类固废均能得到及时有效的委托处置等。 （1）建议加强现有废气、废水处理装置的管理与维护，废水沉淀池回流管存在老化现象，需及时更换。废气设施收集效率不是特别高，需完善收集措施，确保处理效率能够达到设计要求。 （2）确保危废仓库规范化，危废仓库标识、标牌存在错用、腐蚀情况；完善固废处置台账，固废台账存在数据记录不完整问题；各类固废应及时清运，减少厂内暂存时间，避免二次污染。 - （3）落实排污许可申报，保证新项目投产后，及时更新排污证相关内容。 |

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市处于浙江北部，太湖南岸，紧邻江苏、安徽两省，辖德清、长兴、安吉三县和吴兴、南浔两区。位于东经119 度14 分至120 度29 分、北纬30 度22分至31 度11 分之间，东西长度126 公里，南北宽度90 公里，东部为水乡平原，西部以山地、丘陵为主，俗称“五山一水四分田”。 吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，东距上海150公里，南接杭州86公里，西连南京230公里，北隔太湖与苏州、无锡相望。截止到2018年吴兴区辖11个街道（月河街道、朝阳街道、爱山街道、飞英街道、龙泉街道、凤凰街道、康山街道、仁皇山街道、环渚街道、滨湖街道、湖东街道）、6个镇（织里镇、八里店镇、妙西镇、杨家埠镇、埭溪镇、东林镇）、1个乡（道场乡）。 织里镇地理位置较好，水路、陆路交通十分便利。沿318国道向西16km即为湖州市区，由湖州向南可通杭州、宁波、金华等地；向北可通长兴、宜兴、无锡以及安徽广德、芜湖等地。沿318国道向东20km即为江南古镇南浔，由南浔向东便可直达苏州、上海、南京等地）。 2.2自然环境简况 1、地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 2、水文 湖州地区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖泊星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的頔塘、双林塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有頔塘与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。 3、气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 4、植被 湖州的植被主要是亚热带常绿阔叶林。亚热带常绿阔叶林的群落外貌是由革质、单叶、小型和中型叶为主的常绿大高位芽植物构成的阔叶林，终年常绿，一般呈暗绿色，林相整齐，树冠浑圆。由于树叶表面光泽，被蜡层，且常与光线照射方向垂直，又称照叶林。在典型的情况下，常绿阔叶林的成层现象显著，可划分为乔木层（又可划分为 3个亚层）、灌木层和草本地被层3层植物。据80年代调查，植物就有485种；其中苔藓植物3种，蕨类植物8种，裸子植物16种，被子植物458种；其中木本植物114种。植被分为人工植被、自然植被两类。 5.生物多样性 本评价区河港纵横，鱼塘密布，渔业资源十分丰富，是淡水鱼的主要产区和基地 之一，鱼类品种约有60余种，主要经济鱼类有：草鱼、青鱼、鲤鱼、鲢鱼等24种。 周围气候条件适宜，地形地貌多样，有利于多种生物繁衍、栖息，所以生物资源较为 丰富。植物资源主要有粮、油作物、经济作物、竹林。粮油作物以水稻、油菜为主， 此外还有大豆、小麦、蚕豆、甘薯、玉米等。经济作物主要是蔬菜、瓜、菱、藕、桑、 茶等。生态上主要为农业栽培植被，少量坡防护植被、水生植被，动物以鸟类和鱼类为主，无珍稀保护生物和较大体形野生动物。 6.土壤 湖州市内地貌类型的多层性，构成了湖州市土壤类型的多样性，据土壤普查表明， 该县共有5个土类、9个亚类、31个土属。其土类分别为红壤、黄壤、岩性土、潮土、水稻土。土壤类型之间呈现垂直分布与水平分布规律的洪积物、冲积物和红壤的坡积物~再积物，上壤以泥砂田为主，质地轻松，土壤贫瘠。 2.3相关规划 2.3.1《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案》 根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控分案》，本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，所在地属于湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007），属于产业集聚重点管控单元。 1、湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元管控要求： （1）空间布局约束 除从控制单元周边迁入的三类企业外，禁止新建、扩建其他三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造。迁入的三类企业需集聚发展，且污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。控制单元内距太湖岸线周边5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。 （2）染物排放管控 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。调整和优化产业结构，以现有纺织、印染产业优势为基础，进一步加快企业的转型升级，逐步提高区域产业准入条件，促进产业集聚。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 （3）环境风险管控 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。 （4）资源开发利用效率要求 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 项目管控单元符合性： 本项目所在地为“湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007）”。对照该管控单元环符合性分析如下： 表 2-1 本项目管控单元符合性分析 序号; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 除从控制单元周边迁入的三类企业外，禁止新建、扩建其他三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造。迁入的三类企业需集聚发展，且污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。控制单元内距太湖岸线周边5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目属于“106、电子元件及电子专用材料制造（除属于一类工业项目外的）；”，为二类工业。 本项目与太湖岸线的距离约为11km，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场。 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号，属于工业集聚区，且企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。调整和优化产业结构，以现有纺织、印染产业优势为基础，进一步加快企业的转型升级，逐步提高区域产业准入条件，促进产业集聚。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目属于二类工业项目，位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，属于工业区。本项目企业实现雨污分流；项目生活污水与生产废水，经厂区化粪池处理后纳管排放至污水厂处理厂。; 符合. 3; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。; 本项目不属于严格控制的行业，能落实相关防控措施。; 符合. 4; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目不涉及使用煤炭等能源，资源能源利用效率高; 符合. 综上所述，项目符合湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007）要求。 2.3.2湖州市区生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。湖州市禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 湖州市区生态保护红线共划定22块区域，5种类型：生态保护、饮用水水源保护、湿地保护、水产种质资源保护、生态公益林保护，总面积为76.20平方公里，占市区国土面积的4.87%。详见表2-2。 表2-2湖州市生态保护红线汇总表 序号; 编号; 小区名称; 面积 （km2）; 比例 （%）; 主导生态系 统服务功能. 1; 330502-11-001; 梁希国家森林公园保护区; 3.17; /; 生态保护. 2; 330502-11-002; 城北水厂饮用水水源保护区; 2.09; /; 饮用水水源保护. 3; 330502-11-003; 老虎潭水库饮用水水源保护区; 45.98; /; 饮用水水源保护. 4; 330502-11-004; 小白漾饮用水水源保护区; 0.68; /; 饮用水水源保护. 5; 330503-11-005; 太湖水厂引用水水源保护区; 0.46; /; 饮用水水源保护. 6; 330502-11-006; 长田漾湿地保护区; 1.30; /; 湿地保护. 7; 330502-11-007; 西山漾湿地公园保护区; 1.37; /; 湿地保护. 8; 330502-11-008; 移沿山湿地保护区; 0.79; /; 湿地保护. 9; 330502-11-009; 和孚漾湿地保护区; 1.29; /; 湿地保护. 10; 330503-11-010; 桑基鱼塘生态保护区; 0.67; /; 生态保护. 11; 330503-11-011; 横山漾生态保护区; 0.79; /; 生态保护. 12; 330502-12-012; 东西苕溪国家级水产种质资源保护区; 3.18; /; 水产种质资源保护. 13; 330503-13-013; 南太湖滨岸带生态保护区; 2.29; /; 生态保护. 14; 330502-13-014; 白雀村生态公益林保护区; 1.19; /; 生态公益林保护. 15; 330502-13-015; 菰城村国家级生态公益林保护区; 1.20; /; 生态公益林保护. 16; 330502-13-016; 鹿山林场（弁山）省级生态公益林; 1.76; /; 生态公益林保护. 17; 330502-13-017; 妙西镇石山村省级生态公益林; 1..47; /; 生态公益林保护. 18; 330502-13-018; 东林镇三合村-青山村国家级生态公益林; 0.73; /; 生态公益林保护. 19; 330502-13-019; 道场乡红里山村生态公益林保护区; 1.17; /; 生态公益林保护. 20; 330502-13-020; 劳改支队生态公益林保护区; 1.77; /; 生态公益林保护. 21; 330502-13-021; 康山-道场生态公益林保护区; 1.15; /; 生态公益林保护. 22; 330502-13-022; 麦家坞生态公益林保护区; 1.70; /; 生态公益林保护. 汇总; /; /; 76.20; 4.87; /. 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.3.3太湖流域管理条例符合性分析 1、《太湖流域管理条例》概况 《太湖流域管理条例》（国务院第604号）已经于2011年11月1日开始实施。该条例是“为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治，保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全，改善太湖流域生态环境”而制定的。太湖流域县级以上地方人民政府应当将水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域和岸线保护以及生活、生产和生态用水安全等纳入国民经济和社会发展规划，调整经济结构，优化产业布局，严格限制高耗水和高污染的建设项目。 2、《太湖流域管理条例》相关内容 第二十五条 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并 应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 相符性分析 ： 表2-3 项目与《太湖流域管理条例》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本项目为扩建项目，同时排放生活污水与生产废水，排放的水污染物未超过经核定的水污染物排放总量，项目建成后，承诺按照规定采取规范化设置; 符合. 2; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不在禁止建设的行业范围内。; 符合. 3; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目为扩建项目，将按 国家规定的相关清洁生产要求进行建设。; 符合. 4; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目为电子专用材料制（C3985），且不在该流域范围内，同时不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为。; 符合. 5; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目与入太湖口的距离约为11km；不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为。; 符合. 综上所述，符合《太湖流域管理条例》要求。 2.3.4《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环评【2016】190）于2016年12月28日开始实施。该指导意见是“为落实《水污染防治行动计划》严格环境准入的任务，指导地方根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化的环境准入”而制定。 相符性分析 ： 表2-4 项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 禁止开发区。对国家和地方划定的禁止开发区、生态保护红线等进行严格管理，依据相关法律法规和政策规划实施强制性严格保护。严禁不符合主体功能定位和主导生态功能的各类开发活动，区域内新建工业和矿产开发项目不予环境准入，重大线性基础设施项目应优先采取避让措施，强化生态修复和补偿。; 本项目属于电子专用材料制（C3985），位于产业集聚重点管控单元，不在禁止开发区、生态保护红线范围内，符合要求。; 符合. 2; 限制开发的重点生态功能区。根据流域生态环境功能，细化主体功能区生态环境保护要求。以主导生态功能的恢复和保育为主要目标，在环境准入中坚持预防为主、保护优先。各类产业园区不得增加水 污染物排放。新、改、扩建金属采选及加工、轻工、纺织品制造、废旧资源加工再生等行业的项目，其主要污染物及有毒有害污染物排放实施倍量或减量置换。各级各类水生生物保护区水域不新建排污口， 涉及水生珍稀特有物种重要生境等河段严格水电环境准入。结合重点生态功能区产业准入负面清单，对其中的限制类产业提出严格的环境准入要求。; 本项目属于电子专用材料制（C3985），不在限制开发的重点生态功能区范围内，且本项目不在水生生物保护区水域新增排污口，符合要求。; 符合. 3; 限制开发的农产品主产区。以保护和恢复地力为主要目标，加强水和土壤污染的统筹防控。提高有色金属矿采选冶炼、石油开采及加工、化工、焦化、电镀、制革等行业环境准入要求，避免重金属、有 机污染物与面源污染叠加，加剧水质改善难度。水库、灌溉、排涝等水利建设应发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产和生态用水需求，降低对水生态和水环境的影响。不得进行自然生态系统的开荒以及侵占水面、湿地、林地、草地，控制化肥施用量，严格控制江河、湖泊、水库等水域新增人工养殖，防范水质富营养化。其他优先保护耕地集中区域可参照本区域要求强化准入管理。; 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，不属于农产品主产区。; 符合. 4; 重点开发区。针对区域面临的水质达标、水资源开发程度及水生态保护的形势和压力，严控建设项目污染物排放，新、改、扩建项目主要水污染物及有毒有害污染物排放实施减量置换。内蒙古、江西、 河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等地矿产资源开发活动集中区域，矿产资源开发项目执行重点污染物特别排放限值。对城市存在黑臭水体的区域，应制定更为严格的减量置换措施。合理开发和科学配置水资 源，控制水资源消耗总量和强度，加强水资源保护。严格水功能区管理监督，根据重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。; 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，不涉及毒有害污染物排放水污染物排放，能落实污染物达标排放措施，不超过河湖排污总量。; 符合. 5; 长江三角洲地区。落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推 进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、 湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。; 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号与入太湖口的距离约为11km，不属于重污染项目项目；项目不涉及排放氮磷污染物。; 符合. 综上所述，本项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》要求。 2.3.5《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》 《关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》的通知》（浙长江办〔2019〕21号）由省推动长江经济带发展领导小组办公室于2019年7月31日发布，本实施细则自发布之日起执行。 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，结合我省实际，制定本实施细则。本实施细则是长江经济带发展负面清单管理制度的重要组成部分，是建立生态环境硬约束机制，实施更严格的管控措施的重要依据，适用于全省行政区域范围内涉及长江生态环境保护的经济活动。项目的符合性分析见表2-6。 表2-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 禁止新建化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目为电子专用材料制（C3985），位于工业集聚区，不属于条例中禁止设置的行业。; 符合. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 项目为电子专用材料制（C3985），不属于落后产能项目，已经通过湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局备案，本项目符合产业政策。; 符合. 综上所述，本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》要求。 2.4浙江湖州金洁水务股份有限公司（东郊污水处理厂）概况 东郊污水处理厂位于湖州市织里镇旧馆村318国道旁，建于2002年，尾水排口设在頔塘；该厂一期处理规模30000t/d；服务范围为湖州市织里镇区、南浔区旧馆镇镇区（根据《湖州市人民政府专题会议纪要》[2008]46号，将旧馆镇城镇污水纳入织里东郊污水处理厂）、织东分区及织西分区部分区域；一期采用SBR 工艺；该厂二期扩建规模为30000t/d，利用一期的SBR 工艺，新增A2/O 工序，将一期工程改造为A2/O—SBR 池以实现连续进出水，同时使生化系统出水再经过混凝—沉淀—过滤等深度处理工序，从而使出水水质稳定达标排放 目前，该污水厂扩建、改造工程已完工，二期工程已投入运行，东郊污水处理厂处理规模已达到60000 t/d，设计进水水质和出水水质见表2-5。 表2-6 进出水设计指标 单位：mg/L,除pH外 类别; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水; 6～9; ≤500; ≤200; ≤400; ≤30; ≤4. 出水; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤0.5. 注:括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。 污水厂工艺流程见图2-1,2-2 图2-1 东郊污水厂（一期改造后）废水处理工艺流程图 图2-2 东郊污水处理厂（扩建工程）废水处理工艺流程图 东郊污水处理厂废水进水按照设计要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。东郊污水处理厂处理后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。 为了解东郊污水处理厂的现状运行状况，本环评收集了东郊污水处理厂2019.6.6~2019.6.20的监测数据，详见下表2-7。 表2-7 在线监测数据 单位：mg/L,除pH外 日期; PH值; 化学需氧量; 氨氮; 总氮; 总磷. 2019.6.6; 6.744; 27.856; 0.017; 10.297; 0.232. 2019.6.7; 6.759; 29.793; 0.023; 10.695; 0.249. 2019.6.8; 6.743; 29.056; 0.025; 12.338; 0.206. 2019.6.9; 6.694; 27.826; 0.023; 13.68; 0.167. 2019.6.10; 6.665; 28.291; 0.024; 12.732; 0.184. 2019.6.11; 6.696; 28.066; 0.13; 11.282; 0.24. 2019.6.12; 6.696; 28.011; 0.031; 9.857; 0.202. 2019.6.13; 6.739; 26.939; 0.035; 9.533; 0.224. 2019.6.14; 6.783; 28.228; 0.034; 10.21; 0.233. 2019.6.15; 6.805; 28.416; 0.036; 10.627; 0.199. 2019.6.16; 6.81; 27.867; 0.037; 10.252; 0.182. 2019.6.17; 6.83; 28.577; 0.039; 10.302; 0.175. 2019.6.18; 6.794; 28.486; 0.046; 9.58; 0.203. 2019.6.19; 6.747; 23.336; 0.039; 7.129; 0.189. 2019.6.20; 6.769; 23.724; 0.041; 6.908; 0.191. 根据在线监测数据浙江湖州金洁水务股份有限公司（织里东郊污水处理厂）在线监测数据，浙江湖州金洁水务股份有限公司（织里东郊污水处理厂）排污口pH值、氨氮、化学需氧量均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中的A标准。

三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境) 3.1.1环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 本项目位于吴兴区织里镇，本次环境空气质量现状评价采用湖州市生态环境局发布的吴兴区2019年城市空气质量状况，监测统计结果如下表3-1。 表3-1 湖州市吴兴区2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4%; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0%; 达标. O3; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 187; 160; 116.9%; 不达标. 从表3-1监测结果可知，2019年湖州市吴兴区空气环境质量六项基本污染物中只有O3未达标，其他基本污染物均达标。 2、其它监测污染物环境质量现状 本项工艺中有硫酸雾、盐酸雾产生。 ### 为了解本项目所在地的污染物环境空气质量现状，浙江东尼电子股份有限公司委托湖州利升检测有限公司于2020-08-10~2020-08-16对项目所在地附近空气环境现状进行了监测（报告编号：2020H2837），具体见下表3-2，3-3，3-4。 表3-2 监测点位基本信息 监测点位名称; 监测因子; 主导风向; 检测点位方向; 监测点位距离. 项目所在地（G01）; 硫酸、 氯化氢; 位于当地常年主导风向下风向; 厂区; 0. 项目所在地西侧 （G02）; 西; 1.2km. 表3-3 环境质量现状监测结果1 测点位置及编号; 检测日期; 采样频次; 硫酸（mg/m3）; 硫酸标准值/ （μg/m3）; 盐酸（mg/m3）; 盐酸标准值/ （μg/m3）. 项目所在地 （G01）; 2020年 8月10日; 第1次; 0.068; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.054; <0.02. 第3次; 0.068; <0.02. 第4次; 0.068; <0.02. 2020年 8月11日; 第1次; 0.054; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.068; <0.02. 第3次; 0.054; <0.02. 第4次; 0.068; <0.02. 2020年 8月12日; 第1次; 0.054; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.054; <0.02. 第3次; 0.068; <0.02. 第4次; 0.054; <0.02. 2020年 8月13日; 第1次; 0.068; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.054; <0.02. 第3次; 0.054; <0.02. 第4次; 0.068; <0.02. 2020年 8月14日; 第1次; 0.061; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.068; <0.02. 第3次; 0.054; <0.02. 第4次; 0.068; <0.02. 2020年 8月15日; 第1次; 0.054; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.061; <0.02. 第3次; 0.054; <0.02. 第4次; 0.061; <0.02. 2020年 8月16日; 第1次; 0.068; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.054; <0.02. 第3次; 0.061; <0.02. 第4次; 0.061; <0.02. 表3-4 环境质量现状监测结果2 测点位置及编号; 检测日期; 采样频次; 硫酸（mg/m3）; 硫酸标准值/ （μg/m3）; 盐酸（mg/m3）; 盐酸标准值/ （μg/m3）. 项目所在地外西侧 （G02）; 2020年 8月10日; 第1次; 0.047; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.034; <0.02. 第3次; 0.041; <0.02. 第4次; 0.034; <0.02. 2020年 8月11日; 第1次; 0.034; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.041; <0.02. 第3次; 0.041; <0.02. 第4次; 0.047; <0.02. 2020年 8月12日; 第1次; 0.041; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.047; <0.02. 第3次; 0.034; <0.02. 第4次; 0.041; <0.02. 2020年 8月13日; 第1次; 0.041; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.034; <0.02. 第3次; 0.034; <0.02. 第4次; 0.047; <0.02. 2020年 8月14日; 第1次; 0.027; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.034; <0.02. 第3次; 0.047; <0.02. 第4次; 0.041; <0.02. 2020年 8月15日; 第1次; 0.034; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.027; <0.02. 第3次; 0.041; <0.02. 第4次; 0.027; <0.02. 2020年 8月16日; 第1次; 0.041; 100; <0.02; 15. 第2次; 0.041; <0.02. 第3次; 0.027; <0.02. 第4次; 0.047; <0.02. 据监测结果可知，项目所在地环境空气中特征污染因子硫酸、氯化氢能达到《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)总附录D.1浓度限值要求。 ### 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs 污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)，本项目纳污水体为杭嘉湖（70）頔塘，为湖州农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准。 本次地表水环境质量现状引用《栋梁铝业有限公司年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目环境影响报告书》中的监测数据，具体情况如下表： 栋梁铝业有限公司委托湖州中一检测研究院有限公司对纳污水体頔塘水质进行监测。 1、监测项目： pH、DO、COD Mn 、BOD5 、NH3-N、TP、石油类、氟化物。 2、监测断面： 分别为栋梁铝业所在浙江湖州金洁水务有限公司排污口上游500m（W01）、下游500m（W02）。 3、监测时间及监测频次： 2019年5月24日~2019年5月26日，连续监测3天，每天采样一次。 表 3-5 地表水水质现状监测数据及评价结果 单位：mg/L ，pH无量纲 监测点位; W1排污口上游500m; W2排污口下游500m. 采样时间; 2019-05-24; 2019-05-25; 2019-05-26; 2019-05-24; 2019-05-25; 2019-05-26. 样品编号; 1905643. S-1-2-1; S-2-2-1; S-3-2-1; S-1-3-1; S-2-3-1; S-3-3-1. 样品性状; 水样微浑，浅黄色; 水样微浑，浅黄色. pH值; 7.14; 8.05; 7.45; 6.89; 7.44; 7.06. DO; 6.40; 7.45; 6.85; 6.35; 6.05; 6.27. COD Mn; 4.7; 4.5; 4.2; 4.3; 4.6; 4.5. TP; 0.11; 0.12; 0.12; 0.16; 0.16; 0.17. NH3-N; 0.365; 0.343; 0.331; 0.388; 0.385; 0.368. BOD5; 3.0; 3.0; 2.6; 2.8; 2.5; 2.2. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.02; 0.02; 0.01. 氟化物; 0.54; 0.52; 0.66; 0.60; 0.55; 0.59. 从监测数据可知，监测断面的各监测指标均可满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准限值要求，项目所处区域地表水水体水质较好。 3.1.3地下水环境质量现状 为了解本项目所在地的污染物地下水环境质量现状，浙江东尼电子股份有限公司委托湖州利升检测有限公司于2020-08-10对项目所在地附近环境现状进行了监测（报告编号：2020H2837），见下表3-6 表3-6 监测点位基本信息 监测点位名称; 监测时段; 检测点位方向; 监测点位距离. 上游W1-01; 2020.8.10; 西南; 1.5km. 厂区W1-02; 厂区; 0. 下游W1-03; 东; 2km. 表3-7 地下水水位监测表 序号; 地点; 具体坐标; 孔口高程; 2020年8月10日. 水位高程（m）; 水位埋深（m）. W1-01; 项目所在地内; 120.230767 30.842119; 2.44; 1.75; 0.69. W1-02; 项目所在地外; 120.231038 30.842153; 2.31; 1.79; 0.52. W1-03; 项目所在地外; 120.231265 30.842153; 2.45; 1.82; 0.63. W1-04; 项目所在地外; 120.231496 30.842153; 2.41; 1.75; 0.66. W1-05; 项目所在地外; 120.231701 30.842158; 2.35; 1.79; 0.56. W1-06; 项目所在地外; 120.231897 30.842152; 2.35; 1.82; 0.53. - 表3-8 地下水水质监测结果 单位：mg/L ，pH无量纲 采样时间; 2020-08-10. 检测点号; W1-01; W01-02; W01-03. pH值（无量纲）; 7.07; 7.15; 7.18. 氨氮; 0.192; 0.220; 0.178. 硝酸盐氮; 0.992; 0.917; 1.00. 亚硝酸盐氮; 0.036; 0.036; 0.039. 挥发酚; <0.002; <0.002; <0.002. 镉; <0.005; <0.005; <0.005. 氰化物; <0.004; <0.004; <0.004. 砷; <0.001; <0.001; <0.001. 汞; <0.0001; <0.0001; <0.0001. 六价铬; <0.004; <0.004; <0.004. 总硬度; 348; 370; 368. 铅; <0.005; <0.005; <0.005. 氟化物; 0.216; 0.240; 0.230. 铁; <0.050; <0.050; <0.050. 锰; <0.050; <0.050; <0.050. 溶解性总固体; 674; 478; 486. 耗氧量; 1.99; 2.08; 2.08. 硫酸盐; 17.2; 16.9; 15.6. 氯化物; 16.2; 13.7; 15.3. 钾; 4.24; 4.08; 3.88. 总大肠菌群(MPN/100mL); <2; <2; <2. 菌落总数（CFU/mL）; 35; 44; 54. 钠; 29.2; 28.0; 27.3. 钙; 64.5; 66.8; 67.8. 镁; 2.98; 2.45; 2.62. 铜; <0.20; <0.20; <0.20. 碳酸盐（以CaCO3计）; <1.25; <1.25; <1.25. 重碳酸盐（以CaCO3计）; 246; 252; 253. 硫酸盐（SO42-）; 17.2; 16.9; 15.6. 氯离子（Cl-）; 16.2; 13.7; 15.3. 表3-9 八大阴阳离子平衡结果 项目; 单位; W1-01; W1-02; W1-03. K+; mg/L; 4.24; 4.08; 3.88. Ca+; mg/L; 64.5; 66.8; 67.8. Na+; mg/L; 29.2; 28.0; 27.3. Mg+; mg/L; 2.98; 2.45; 2.62. 阳离子毫克当量浓度Σma; mEq/L; 4.84827; 4.86338; 4.89182. Cl-; mg/L; 16.2; 13.7; 15.3. SO42-; mg/L; 17.2; 16.9; 15.6. HCO3-; mg/L; 246; 252; 253. CO32-; mg/L; 1.25; 1.25; 1.25. 阴离子毫克当量浓度Σmb; mEq/L; 4.90590; 4.91081; 4.94519. 相对误差%; /; 0.41954; 0.45823; 0.54250. 根据地下水现状监测结果，规划区域内地下水阴阳离子摩尔指数大体平衡，各测点各指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准限值要求，项目所处区域地下水水体水质较好。 3.1.4声环境质量现状 项目所在地属于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，浙江东尼电子股份有限公司委托湖州利升检测有限公司于2020-12-20对项目所在地附近四周厂界声（西侧为紧邻的其它项目车间，无厂界）环境进行了监测（报告编号：2020H4432）。监测点位置见附图1，噪声现状监测结果见表3-10。表3-7 环境噪声现状监测结果 项目; 东侧厂界dB(A); 南侧厂界dB(A); 北侧厂界dB(A). 噪声值; 昼间; 55.6; 57.1; 56.1. 夜间; 48.5; 46.3; 44.8. 执行标准; 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。. 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，根据调查，本项目周围主要是企业、居民、学校，确定本项目所在区域主要保护目标如下： 表3-10 主要环境保护目标表 类别; 敏感点; 坐标/m; 保护 对象; 规模; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. X; Y. 大气环境; 东兜村; 3482149; 50828473; 居民; 650人; 空气环境; 二类环境空气功能区; 西; 500m. 庙岐 山村; 3481506; 50830556; 居民; 1000人; 空气环境; 东南; 550m. 云村; 3482046; 50828132; 居民; 370人; 空气环境; 西南; 940m. 旧馆村; 3479789; 50829896; 居民; 300人; 空气环境; 南; 960m. 晒甲 兜村; 3481260; 50831569; 居民; 1620人; 空气环境; 西; 970m. 增圩村; 3484244; 50831315; 居民; 250人; 空气环境; 东北; 1300m. 广盛苑; 3482654; 50826986; 居民; 300人; 空气环境; 西南; 1400m. 星河 花园; 3482924; 50828351; 居民; 320人; 空气环境; 西南; 1450m. 晓河村; 3485533; 50828181; 居民; 2720人; 空气环境; 西北; 1600m. 塘南村; 3478226; 50830210; 居民; 1230人; 空气环境; 南; 1900m. 麒麟村; 3479525; 50832285; 居民; 500人; 空气环境; 东南; 2000m. 朱湾村; 3479602; 5083273; 居民; 500人; 空气环境; 东南; 2000m. 骥村; 3478342; 50832785; 居民; 600人; 空气环境; 东; 2200m. 王母 兜村; 3479562; 50832852; 居民; 800人; 空气环境; 东南; 2400m. 金都 花园; 3479698; 50832485; 居民; 400人; 空气环境; 西; 2500m. 孟乡 港村; 3486256; 50832494; 居民; 700人; 空气环境; 东北; 2600m. 清水 兜村; 3485621; 50828526; 居民; 1000人; 空气环境; 西北; 2650m. 水环境; 鸾章河; /; 河流; 小河; 水环境; Ⅲ类农业、工业用水区; 东; 紧邻. 頔塘; /; 河流; 中型; 水环境; 南; 1350m. 地下水; 项目拟建地周围 6km2以内区域地块下; Ⅲ类地下水质; /; /. 声环境; 厂界外围200米范围; 3类声环境功能区; /; /. 生态环境; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 1.基本污染物 项目所在地为二类环境空气质量功能区，基本污染物空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单中的二级标准，具体见表4-1。 表4-1 基本污染物环境空气质量标准 污染物; 标准限值（μg/m3）; 引用标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. NO2; 40; 80; 200. CO; /; 4; 10. O3; /; 160（日最大8h平均）; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. TSP; 200; 300; /. NOX; 50; 100; 250. 2.特征污染物 特征污染因子硫酸、氯化氢执行《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)总附录D.1浓度限值要求；氟化氢执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改中的二级标准，具体见表4-2 表4-2 特征污染物环境空气质量标准 污染物; 标准限值（μg/m3）; 引用标准. 取值时间; 标准. 硫酸; 1h平均; 300; HJ2.2-2018中总附录D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”. 日平均; 100. 氯化氢; 1h平均; 50. 日平均; 15. 4.1.2地表水环境质量标准 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)，本项目最终纳污水体为杭嘉湖（70）頔塘，为湖州农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，具体见下表4-2。 表4-3 地表水环境质量标准（GB3838－2002） 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP. Ⅲ类; 6~9; ≤5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤0.2（湖库0.05). 4.1.3地下水质量标准 依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的地下水质量分类原则，确定项目拟建地地下水环境为Ⅲ类功能区，执行Ⅲ类标准，具体见下表。 表 4-4《地下水质量标准》（GB/T14848-2017 ）（单位：mg/L ，除pH 外） 项目; Ⅲ类标准值; 项目; Ⅲ类标准值. pH 值; 6.5~8.5; 硝酸盐; ≤20. 总硬度; ≤450; 亚硝酸盐; ≤1.00. 高锰酸盐指数; ≤3.0; 挥发酚; ≤0.002. 硫酸盐; ≤250; 氰化物; ≤0.05. 六价铬; ≤0.05; 溶解性总固体; ≤1000. 砷; ≤0.01; 氯化物; ≤250. 镉; ≤0.005; 汞; ≤0.001. 氨氮; ≤0.5; 铅; ≤0.01. 细菌总数; ≤100个/mL; 总大肠菌群; ≤3.0个/L. 铁; ≤0.3; 氟化物; ≤1.0. 钠; ≤200; /; /. 4.1.3声环境质量标准 项目所在地属于工业区，四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，具体见表4-4。 表4-5声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 标准类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废气 本项目营运期工艺废气主要为投料粉尘、酸性产生的酸雾（硫酸雾、氯化氢）。 本项目营运期投料产生的投料粉尘，酸雾（硫酸、氯化氢）的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准； 污水站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相关标准； 具体见下表4-6，4-7。 表 4-6 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物名称; 最高允许浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒m; 二级标准; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 硫酸雾; 100; 15; 1.5; 1.2. 氯化氢; 9.0; 15; 0.26; 0.20. 表4-7 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 污染物; 排放量kg/h; 排气筒高度; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 氨; 4.9; 15m; 厂界标准值; 1.5. 硫化氢; 0.33; 15m; 0.06. 臭气浓度; 2000无量纲; 15m; 20无量纲. 4.2.2废水 生活污水经浙江东尼电子股份有限公司厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）单独纳管至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理，具体见表4-8，4-9。 表4-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L（pH除外） ### 污染物; ### pH; ### CODCr; ### SS; ### BOD5; ### 石油类; ### 动植物油; ### 硫化物; ### 氟化物. ### 三级标准; ### 6～9; ### ≤500; ### ≤400; ### ≤300; ### ≤20; ### ≤100; ### ≤1.0; ### ≤20. 表 4-9《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） ### 污染物; ### 氨氮; ### TP. ### 标准值; ### ≤35; ### ≤8. 生产废水经污水站处理后，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表3的特别排放限值，通过生产废水总排放口接入市政污水管网送至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理，具体见4-10 表4-10《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 单位：mg/L（pH除外） ### 序号; ### 污染物项目; ### 排放限值; ### 污染物排放监控位置. ### 1; ### 总 铜; ### 0.3; ### 企业废水总排放口. ### 2; ### 总 锌; ### 1.0; ### 企业废水总排放口. ### 3; ### 总 铁; ### 2.0; ### 企业废水总排放口. ### 4; ### 总 铝; ### 2.0; ### 企业废水总排放口. ### 5; ### pH值; ### 6~9; ### 企业废水总排放口. ### 6; ### 悬浮物; ### 30; ### 企业废水总排放口. ### 7; ### 化学需氧量; ### 50; ### 企业废水总排放口. ### 8; ### 氨 氮; ### 8; ### 企业废水总排放口. ### 9; ### 总 氮; ### 15; ### 企业废水总排放口. ### 10; ### 总 磷; ### 0.5; ### 企业废水总排放口. ### 11; ### 石油类; ### 2.0; ### 企业废水总排放口. ### 12; ### 氟化物; ### 10; ### 企业废水总排放口. ### 13; ### 总氰化物; ### 0.2; ### 企业废水总排放口. 废水经浙江湖州金洁股份有限公司集中处理达标后排入頔塘，尾水排执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，具体见下表4-10。 表4-11《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类; 动植物油. 一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5; 1; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标 4.2.3噪声 本项目建成后其厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。具体见表4-12。 表4-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 阶段; 适用区类; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 营运期; 3类; 65; 55. 4.2.4固体废弃物 本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）和环境保护部公告2013年第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关内容。 本项目产生的危险固废执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和环境保护部公告2013年第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等 3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关内容。 |
| 评 价 工 作 等 级 | 4.3评价工作等级与评价范围 4.3.1大气环境评价等级与范围 本项目建成后主要的废气污染物为硫酸雾、盐酸雾，根据计算结果，本项目最大占标率 Pmax 为生产车间中无组织排放的硫酸雾，最大Pmax≤1%。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》大气污染建设项目评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级。根据三级评价要求，不需设置大气环境影响评价范围。 4.3.2水环境评价等级与范围 （1）地表水环境 根据本项目特点，本项目营运期产生生活污水与生产废水；生活污水经厂区内化粪池预处理，生产废水经污水站处理达标后纳管排入浙江湖州金洁水务股份有限公司集中处理，为间接排放，根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。 根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施（即纳管的浙江湖州金洁水务股份有限公司）环境可行性分析的要求。本次评价主要对浙江湖州金洁水务股份有限公司纳管可行性进行分析。 （2）地下水环境 根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则－地下水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目行业类别属于Ⅲ类，项目所处区域地下水环境为不敏感，故项目为评价等级为三级，调查评价面积为≤6km2 4.3.3 声环境评价等级与范围 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在功能区适用GB3096-2008 规定的3类类标准区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大，声环境影响为三级评价。声环境评价范围为本项目厂界外200m范围内。 4.3.4 土壤环境评价等级与范围 本项目根据导则《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ964-2018)表附录A，属于“其它行业，全部”，Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价 4.3.5 风险评价等级与范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目Q<1，故本项目的环境风险潜势为I，评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险评价等级为简单分析。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODcr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCS。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）第六条 新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。第八条新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 2、总量控制建议值 根据工程分析，项目主要污染物产生及排放情况见表4-13。 表4-13 污染物汇总表 “三废”类别; 污染物 名称; 项目实施前 污染物; 本项目污染物; 项目实施后 污染物; 排放增减量t/a. 排放量t/a; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放总量t/a. 废水; 废水量; 47603; 2565; 2565; 50169; +2565. CODCr; 2.3828; 0.821; 0.128; 2.5108; +0.128. 氨氮; 0.23858; 0.0803; 0.0128; 0.25138; +0.0128. 总镍; 0.0042; 0; 0; 0.0042; 0. 总铜; 0.0063; 0; 0; 0.0063; 0. 废气; VOCs; 2.667; 0; 0; 2.667; 0. NOX; 0.9355; 0; 0; 0.9355; 0. 锡及其化合物; 0.073; 0; 0; 0.073; 0. 硫酸雾; 0.0673; 0.131; 0.025; 0.0923; +0.025. 氯化氢; 0.2466; 0.012; 0.002; 0.2486; +0.002. 氟化氢; 0.0037; 0; 0; 0.0037; 0. 氨; 0.0088; 0; 0; 0.0088; 0. 本项目为扩建项目，同时排放生活污水与生产废水，新增的COD Cr和NH3-N替代按1:1削减比例要求执行。 总量控制情况见下表4-14 表4-14 本项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 排放量t/a; 替代削减比例; 替代削减量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 废水量; 2565; /; /; 2565. 2; CODcr; 0.128; 1：1; 0.128; 0.128. 3; NH3-N; 0.0128; 1：1; 0.0128; 0.0128. |

五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，利用浙江东尼电子股份有限公司已建闲置厂房进行生产，不存在施工期环境污染。 5.2营运期工程分析 5.2.1工艺流程及产污环节 碳化硅晶体生产工艺 图5-1碳化硅晶体生产工艺流程及产污环节图 碳化硅衬底生产工艺 图5-2碳化硅衬底生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 碳化硅晶体生产工艺： （1）籽晶预处理：把装入着籽晶的一套坩埚放置在长晶炉内，用分子泵进行抽真空至0.5*10-3pa并加热（长晶炉为电加热），加热温度为500-600℃。通入Ar及N2进行保护，加热时间8h后进行降温恢复到常温取出（项目使用水进行冷却，冷却水循环使用，不排放），该过程主要为了对籽晶进行预处理，方便后续工艺处理，长晶炉设备密闭方式为全密闭，该工序无污染物产生。 （2）投料：将碳化硅粉（每次投加物料0.5kg）装入这套坩埚内，坩埚上使用新的盖子盖好，该工序有微量的粉尘产生。 （3）烧结：把放置碳化硅粉的另一套坩埚和规定的隔热材料一起安置在升华法长晶炉内，把坩埚上升，对炉内抽真空至0.5*10-3pa并加热到2000℃。在达到适当温度后，通入Ar及N2进行保护，恒压恒温下对原料进行加热8h后恢复到常温（项目使用水进行冷却，冷却水循环使用，不排放），该工序无污染物产生。 （4）晶体生长：将上述烧结工序后的碳化硅粉放倒入有籽晶的坩埚内，盖上盖子，同样抽真空至0.5*10-3pa。启动加热，使温度达到2000℃。等待温度稳定后，通入Ar及N2，进行保护。当压力到达设定值后，进行自动晶体生长模式，整个生长模式持续2~3周，最终形成晶棒，该工序主要原理为由碳化硅粉在高温下气化通过降温全部附着固化到籽晶上，仅进行物理变化，因工艺在密封的设备及坩埚内进行，无污染物产生。 碳化硅衬底生产工艺： （5）定向：在定向仪上准确定位晶棒的角度及位置，以便于精准切片加工，该工序无污染物产生。 （6）切片：利用钢线产生搭配精密的线切机，将晶棒切成在一定厚度的薄片，该过程有边角料产生。 （7）倒角：利用倒角机将衬底边缘修整成圆弧状，改善薄片边缘的机械强度，避免应力集中造成缺陷，该工序无污染物产生。 （8）研磨：将倒角后的衬底放置研磨机里，利用砂轮研磨衬底，消除切片所造成的线痕并增加其平坦度，该研磨过程中，需加入水，以降低研磨温度。由于研磨时不断喷水，因此无粉尘产生，会有研磨废水产生，砂轮使用到一定程度进行更换。 （9）抛光：利用抛光垫搭配抛光液对晶体单面进行抛光，藉由抛光过程对衬底表面进行细微修复，使其表面达到外延片晶级的精度。该抛光过程中，为防止影响抛光度，需用水不断对晶体进行及时清洗，该工序抛光液和水混合，会有抛光废水产生。 （10）清洗（1~4）：用清水对晶体表面进行清理，主要去除表面尘颗粒、酸碱液，该过程有清洗废水产生。 （11）酸/碱洗：利用20%硫酸溶液、8%盐酸溶液、5%氢氧化钠溶液对晶体表面进行两级酸洗+碱洗，主要去除衬底表面微粒子与金属元素，使衬底表面达到产品外延要求（多余酸/碱液进行回收）。该过程有酸碱洗废水、酸雾产生。 （12）检验：用检检测设备检验衬底质量(平坦度，表面微尘颗粒等)，满足客户要求，该过程会有次品产生。 （13）包装：以包装机采取真空包装方式。 - 注：项目酸洗使用的盐酸、硫酸需要进行配制，配酸过程在实验室中使用相应的实验设备操作，配酸过程会产生酸雾。 切割机设备使用过程中会用到切削液来做冷却和润滑，和水1：5混合使用。 5.2.2营运期主要污染因子分析 表5-1 营运期主要污染因子一览表 类别; 污染物; 产生源; 主要污染因子. 废气; 投料粉尘; 投料; 颗粒物. 酸雾; 配酸、酸洗; 硫酸、氯化氢. 污水站恶臭; 污水站; 氨、硫化氢. 废水; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. 生产 废水; 研磨废水; 研磨; CODCr、NH3-N、SS. 抛光废水; 抛光; H+、CODCr、NH3-N、SS. 清洗废水; 清洗（1~4）; CODCr、NH3-N、SS. 酸、碱洗废水; 酸/碱洗; H+、OH-、CODCr、NH3-N. 地面清洗废水; 地面清洗; CODCr、NH3-N、SS. 冷却水; 晶体生长工艺冷却; CODCr、NH3-N. 喷淋废水; 废气处理; CODCr、NH3-N. 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. 废砂轮; 研磨; 砂轮. 次品; 检验; 碳化硅. 边角料; 生产过程; 碳化硅. 废包装材料; 原辅材料包装; 编织袋. 抛光垫/片; 抛光; 布. 废钢线; 切片; 铁. 废石墨热场; 长晶炉加热保温; 石墨. 污水站污泥; 废水处理; 污泥. 废机油; 设备维护保养; 矿物油. 废切削液; 切片; 切削液. 废桶; 辅料、危化品使用; 铁. 废离子交换树脂; 废水处理; 离子交换树脂. 噪声; 设备运行噪声; 机械设备; 噪声. 5.2.3营运期污染源强分析 - 废气 （1）酸雾 根据工程分析，本项目酸雾产生点为实验室配酸过程产生的酸雾及酸洗工序产生的酸雾。 项目实施过程中需要配酸，配酸在实验室中进行，采用专门的配酸设备进行配置。由于其配制时间较短，且配酸设备除进出口外其他位置全封闭，配置过程酸雾的挥发量极少。根据同类型相关企业资料，配酸时硫酸产生的酸雾量约为硫酸用量的1%，盐酸产生的酸雾量为盐酸用量的0.5%。硫酸使用量为2.2t/a，盐酸使用量为1.9t/a；则配酸时硫酸产生的酸雾为0.022t/a，盐酸产生的酸雾为0.01t/a。 根据企业提供的资料，本项目每台酸洗机槽体的表面积为1m2，共2台，总表面积为2m2 主要产生酸雾,槽体槽液浓度工作条件见下表。 表 5-2 主要产酸雾槽体槽液浓度工作条件 生产车间; 硫酸; 氯化氢. 浓度; 工作温度; 浓度; 工作温度. 15~20%; 20~35℃; 5~8%; 15~25℃. 本评价按不利因素进行计算，同时为便于计算，取值如下. 20%; 35℃; 8%; 25℃. 本环评报告对各工艺过程产生的酸雾采用四川科学技术出版社1982年12月出版，奚元福主编《环境统计手册》介绍的液体蒸发量计算公式： Gz总=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz 总——液体的蒸发量（kg/h）； M——液体的分子量； V——蒸发液表面空气流速（m/s），一般取0.2～0.5，本次环评取值0.35； P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（1mmHg=0.133kPa），当酸液质量浓度小于10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替（25℃时水的饱和蒸气压为3.1690kPa，35℃时水的饱和蒸气压为5.6267kPa）； 根据《0-100度硫酸的饱和蒸汽总表》35℃时，20%硫酸的饱和蒸气压为4.933kPa F——液体蒸发面的表面积（m2）。 表5-3 酸雾蒸发量情况表 所属车间; 污染源; 种类; 蒸发量（kg/h）. 生产车间; 酸洗; 硫酸雾; 4.56. 氯化氢; 1.09. 合计; 硫酸雾; 折纯：0.0228. 氯化氢; 折纯：0.0005. 注：浓度小于80%的硫酸、盐酸其挥发的酸雾其主要成份为水，硫酸、盐酸含量较小，硫酸、盐酸水溶液在20℃左右，浓度为约20%时，即蒸发酸雾中内硫酸折纯含量为0.5%；盐酸折纯含量按为0.05%计. 生产工序中酸洗会产生酸雾，在主要产酸雾的槽体上部安装半封闭顶吸风装置，为了提高收集率，在各产生酸雾的生产线两侧安装透光阳光板，阳光板由槽体边缘向上延伸至吸风装置，除生产线的进出料口外，其他位置全封闭，吸风装置开启后，整个被阳光板包围的生产线内部呈负压状态；实验室中配酸过程采用同样方式，在主要产酸雾的槽体上部安装半封闭顶吸风装置，采取以上方式进行收集，收集效率可达到90%，实验室配酸产生的酸雾与生产过程中收集的酸雾进入同一套碱喷淋装置处理，处理效率约 90%，处理达标后的2股尾气通过同一套不低于15m高的排气筒（P1）高空排放。设计风量为实验室配酸工序与酸洗工序的总风量约为5000m3/h，工作时间为4800h。 废气产生、排放情况见下表5-4 表5-4 废气产生、排放情况 产污工序; 污染物 因子; 产生量 （t/a）; 环保措施; 排放 方式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 酸洗; 硫酸; 0.131; 吸风集气+碱喷淋; 有组织; 0.012; 0.0025; 0.5. 无组织; 0.013; 0.003; /. 氯化氢; 0.012; 有组织; 0.001; 0.0002; 0.04. 无组织; 0.001; 0.0002; /. （2）投料粉尘 本项目投料工序会有少量粉尘产生，由于粉尘产生量极少，本报告不做定量分析。本项目在密闭车间内操作完成，粉尘经收集后通过15m高排气筒（P2）排放。 （3）污水站恶臭 本项目污水站会产生恶臭，实际废水排放量较小且污水站设备进行加盖后排放，由于恶臭产生量极少，本报告不做分析。 （4）食堂油烟 本项目新增员工40人，厂内已设大型食堂。食物在烹饪、加工过程中将会发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据同类型项目类比分析，一人一餐用油量约20g/餐，油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目员工按每人1餐计，油烟挥发量按3%计。油烟废气经油烟净化器处理后引至高空排放，厨房作业时间以每餐1h计，油烟处理效率以85%，风机风量以2500 m3/h计，则食堂油烟产生和排放情况见表5-2。 表5-5 食堂油烟产生和排放情况 污染物; 产生量t/a; 环保措施; 处理效率; 排放方式; 排放量t/a; 排放速率t/h; 排放浓度mg/m3. 油烟; 0.009; 油烟净化器; 85%; 有组织; 0.0014; 0.005; 2. （5）废气产排情况汇总 表5-5 项目废气污染物产生及排放情况汇总表 污染源; 污染物; 处理前; 处理后. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放方式. 酸洗; 硫酸; 0.131; 0.027; 0.012; 0.0025; 0.5; 有组织. 0.013; 0.003; /; 无组织. 氯化氢; 0.012; 0.003; 0.001; 0.0002; 0.04; 有组织. 0.001; 0.0002; /; 无组织. 投料; 粉尘; 排放量极少. 污水站; 氨、硫化氢; 排放量极少. 食堂; 油烟; 0.009; 0.03; 0.0014; 0.005; 2; 有组织. 2、废水 （1）生活污水 本项目职工定员约40人，不设职工宿舍，年工作天数为300d，职工每人每天的生活用水量以100L计，年用水量为1200t/a，污水排放量按照产生量的85%计算，则本项目生活污水产生量为1020t/a。生活污水浓度为CODcr：350mg/L，NH3-N：35mg/L。 - （2）工艺废水 - 本项目生产过程中，需对产品表面进行清洗处理，研磨、抛光、清洗（1~4）、酸/碱洗工艺涉及到废水产生。 - 根据企业提供资料，本项目在抛光工序中使用到抛光液，抛光液成分如下表5-6 表5-6 辅料成分组成表 序号; 成分; 比例%. 抛光液. 1; 水; 80~90. 2; 乙酸; 3~10. 3; 甘油; 2.2~10. 4; 高锰酸钾; 0.5~3. 5; 硫酸; 0.5~2. - 本项目设6台研磨机（自带水洗槽体），2台抛光配套清洗机，4台清洗机，2台酸/减洗机，设备全密闭生产。 - 研磨机槽体尺寸为1m×1m×0.3m，每台研磨机产生的废水约为槽容纳量2/3。 - 抛光配套清洗机槽体尺寸为1m×1m×0.3m，每台抛光配套清洗机产生的废水约为槽容纳量2/3。 - 清洗机槽体尺寸为1m×1m×0.3m，每台清洗机产生的废水约为槽容纳量2/3。 - 酸/减洗机槽体尺寸为1m×1m×0.2m，每台酸/减洗机产生的废水约为槽容纳量2/3。 - 废水产生情况如下表所示。 - 表5-7 废水产生情况一览表 序号; 废水类型; 设备; 产生量; 排放方式; 水质浓度. t/台; t/d; t/a. 1; 研磨废水; 研磨机; 0.2; 1.2; 360; 每天排放一次，废水进入污水站; CODcr300mg/L NH3-N30mg/L SS300mg/L. 2; 抛光废水; 抛光清洗机; 0.2; 2.4; 720. 3; 清洗废水; 清洗机; 0.2; 0.8; 240. 4; 酸碱洗 废水; 酸（碱）洗机; 0.1; 0.2; 60. 合计t/a; 1380. - （3）地面清洗废水 - 根据生产工艺的要求，生产车间（由于企生产线处于密闭的流水线内，且工件均干燥后再移出流水线，因此正常生产的情况下，生产线不会发生跑冒滴漏现象），地面每3天清洗一次，平均每次每平方米用水量按10L计，需要清洗的面积约为100m2，损耗率为20%，合计产生清洗废水量为0.8t/次（80t/a）。废水浓度为CODcr：300mg/L、NH3-N30mg/L，SS500mg/L。 - （4）喷淋废水 - 本项目营运期酸雾的处理采用碱喷淋工艺，喷淋塔内的喷淋水将定期每6天进行更换，共1个喷淋塔，喷淋塔单次更换水量约为2m3，则喷淋用水量为100t/a，损耗率为15%，则废水产生量为85t/a。废水浓度为CODcr：300mg/L，NH3-N10mg/L。 - （5）冷却水 - 本项目营运期本项目长晶生产工艺中冷却循环水用水为纯水。采用冷却塔，循环冷却方式供水，补充水采用自来水，补水量为900t/a（3t/d），定期添加损耗，不排放，对当地水体环境无影响。 - （6）切削液制备用水 根据企业提供资料，切削液和水1：5混合使用，企业切削液使用量为2t/a，切削液制备用水为10t/a。 （7）废水去向 生活污水经浙江东尼电子股份有限公司厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）单独纳管至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 生产废水经污水站（污水站出水浓度PH6~9、CODCr50mg/L、NH3-N8mg/L、SS30mg/L）处理后，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表3的特别排放限值，通过生产废水总排放口接入市政污水管网送至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 - （8）水平衡图 图5-3水平衡图 （9）废水产排情况汇总 表5-8 本项目废水产排情况 废水类型; 污染 因子; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污水站出水浓度mg/L; 排放量t/a. 纳管; 环境. 生活污水; 废水量; /; 1020; /; 1020; 1020. CODCr; 350; 0.357; 0.357; 0.051. NH3-N; 35; 0.036; 0.036; 0.005. 研磨、抛光、清洗、酸碱洗废水; 废水量; /; 1380; 1380; 1380. CODCr; 300; 0.414; 50; 0.069; 0.069. NH3-N; 30; 0.041; 8; 0.011; 0.007. SS; 300; 0.414; 30; 0.041; 0.014. 地面清洗废水; 废水量; /; 80; /; 80; 80. CODCr; 300; 0.024; 50; 0.004; 0.004. NH3-N; 30; 0.0024; 8; 0.0006; 0.0004. SS; 500; 0.04; 30; 0.0024; 0.0008. 喷淋废水; 废水量; /; 85; /; 85; 85. CODCr; 300; 0.026; 50; 0.004; 0.004. NH3-N; 10; 0.0009; 8; 0.0007; 0.0004. 冷却水; 用水量900t/a，循环使用不排放. 排放量合计t/a; 废水量; 2565. CODCr; 0.128. NH3-N; 0.0128. SS; 0.0148. 3、噪声 本项目噪声主要来源于车间内的设备噪声，具体见表5-9 表5-9 主要设备噪声源强 序号; 名称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 长晶炉; 100; 室内; 生产车间; 1m; 8h; 78; 距离噪声源1m处; 砖混结构. 2; 端面研磨机; 4; 室内; 1m; 8h; 78; 距离噪声源1m处. 3; 外径滚圆机; 4; 室内; 1m; 8h; 77; 距离噪声源1m处. 4; 角度检测仪; 2; 室内; 1m; 8h; 75; 距离噪声源1m处. 5; 角度定装机; 4; 室内; 1m; 8h; 75; 距离噪声源1m处. 6; 多线切割机; 19; 室内; 1m; 8h; 80; 距离噪声源1m处. 7; 线切清洗机; 2; 室内; 1m; 8h; 78; 距离噪声源1m处. 8; 电阻检测仪; 2; 室内; 1m; 8h; 75; 距离噪声源1m处. 9; 形貌检测仪; 4; 室内; 1m; 8h; 75; 距离噪声源1m处. 10; 倒角机; 4; 室内; 1m; 8h; 78; 距离噪声源1m处. 11; 倒角面幅检测仪; 2; 室内; 1m; 8h; 75; 距离噪声源1m处. 12; 研磨机; 6; 室内; 1m; 8h; 78; 距离噪声源1m处. 13; 抛光机; 12; 室内; 1m; 8h; 78; 距离噪声源1m处. 14; 抛光清洗机; 2; 室内; 1m; 8h; 77; 距离噪声源1m处. 15; 清洗机; 4; 室内; 1m; 8h; 76; 距离噪声源1m处. 16; 甩干机; 2; 室内; 1m; 8h; 78; 距离噪声源1m处. 17; 酸/碱洗机; 2; 室内; 1m; 8h; 77; 距离噪声源1m处. 18; 包装机; 2; 室内; 1m; 8h; 80; 距离噪声源1m处. 19; 表面光学检测仪; 2; 室内; 1m; 8h; 75; 距离噪声源1m处. 20; 雷刻机; 2; 室内; 1m; 8h; 75; 距离噪声源1m处. 4、固废 一般固废： （1）生活垃圾 本项目为职工定员40人，按每人每天产生生活垃圾1kg计算，一年的工作日按 300d计算，则本项目生活垃圾产生量约12t/a。 （2）废砂轮 根据企业提供的资料，本项目废砂轮需要每月更换一次，砂轮总年用量为0.73t/a，磨损率为50%，预计废砂轮产生量为0.365t/a （3）次品 本项目在生产过程中会产生一定量的次品，本项目12万片碳化硅材料产品总质量为1.05t，正常生产的情况下，其次品率为10%，则预计本项目次品的产生量约为0.105t/a。 （4）边角料 根据企业提供的资料，本项目生产过程中，原料总量为4.146t/a，原料利用率约为25%，则预计本项目生产过程中边角料的产生量约为3.1t/a。 （5）废包装材料 本项目在生产过程中原辅材料的使用将产生一定量的废包装，主要为塑料编织袋和纸箱，根据同类型企业运营经验，预计本项目废包装的产生量约为2t/a。 （6）废抛光垫/片 本项目抛光垫/片需要定期更换，根据工程分析，更换量为4.33t/a。 （7）废钢线 根据企业提供的资料，本项目钢线，钢线总年用量为9.9t/a，磨损率为50%，需要定期更换，预计废钢线产生量为4.95t/a。 （8）废石墨热场 本项目废石墨热场需要定期更换，根据工程分析，更换量为1.2t/a - 危险废物 （9）废油 本项目营运期在设备使用过程中，会添加机油，机油使用达到一定的时限后需要进行更换，机油会有5%损耗，预计废油的产生量约为1.9t/a。 （10）废切削液 项目生产过程中需要使用切削液，根据工程分析，本项目乳化液和水1：5混合使用，本项目切削液使用量为2t/a，切削液制备用水为10t/a，则废切削液产生量是11t/a，乳化液会产生部分损耗，损耗率按照20%计算，预计废切削液产生量为2.2t/a。切削液循环使用，定期添加损耗，每年更换一次，排放的切削液作危险废物处置。 （11）废桶 本项目使用的辅料机油、抛光液、切削液等使用铁桶包装，规格200L/桶，每年用量约60个，每个空桶20公斤，预计本项目废包装桶的产生量为1.2t/a。 （12）废离子交换树脂 本项目企业自建污水站污水处理工艺涉及到离子交换工序，会产生废离子交换树脂，根据同类型企业运营经验，每半年更换一次，每次产生量次为0.5t，则预计废离子交换树脂产生量为1t/a。 （13）污水站污泥 项目废水进入污水站处理废水的过程中，将产生一定量的污泥，根据工程分析，SS产生浓度为300mg/L、SS排放浓度为30mg/L、削减浓度为270mg/L；工艺废水产生量为1545t/a，经板框压滤机后，污泥含水率为30%，则污泥产生量为0.6t/a。 本项目副产物产生情况见表5-10。 表5-10 副产物统计表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 12. 2; 废砂轮; 研磨; 固态; 砂轮; 0.365. 3; 次品; 检验; 固态; 碳化硅; 0.105. 4; 边角料; 生产过程; 固态; 碳化硅; 3.1. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; 固态; 编织袋; 2. 6; 废抛光垫; 抛光; 固态; 布; 4.33. 7; 废钢线; 切片; 固态; 铁; 4.95. 8; 废石墨热场; 长晶炉加热保温; 固态; 石墨; 1.2. 9; 废油; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 1.9. 10; 废切削液; 切片; 液态; 切削液; 2.2. 11; 废桶; 辅料、危化品使用; 固态; 铁、有机质; 1.2. 12; 废离子交换树脂; 废水处理; 固态; 离子交换树脂; 1. 13; 污水站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 0.6. 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）对项目产生的副产物进行属性判定，判定结果如下表5-11所示。 表5-11 本项目副产物固废属性判定 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 4.1h. 2; 废砂轮; 研磨; 固态; 砂轮; 是; 4.2a. 3; 次品; 检验; 固态; 碳化硅; 是; 4.2a. 4; 边角料; 生产过程; 固态; 碳化硅; 是; 4.2a. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; 固态; 编织袋; 是; 5.1e. 6; 废抛光垫/片; 抛光; 固态; 布; 是; 4.2a. 7; 废钢线; 切片; 固态; 铁; 是; 4.2a. 8; 废石墨热场; 长晶炉加热保温; 固态; 石墨; 是; 4.2a. 9; 废油; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 是; 4.1h. 10; 废切削液; 切片; 液态; 切削液; 是; 4.1h. 11; 废桶; 辅料、危化品使用; 固态; 铁、有机质; 是; 4.1c. 12; 废离子交换树脂; 废水处理; 固态; 离子交换树脂; 是; 4.3e. 13; 污水站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 是; 4.3e. 根据《国家危险废物名录》环境保护部部令第39号对项目产生的固体废物进行危险废物属性判定，判定结果见表5-12。 表5-12 本项目危险废物属性判定 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属危废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 否; /. 2; 废砂轮; 研磨; 固态; 砂轮; 否; /. 3; 次品; 检验; 固态; 碳化硅; 否; /. 4; 边角料; 生产过程; 固态; 碳化硅; 否; /. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; 固态; 编织袋; 否; /. 6; 废抛光垫/片; 抛光; 固态; 布; 否; /. 7; 废钢线; 切片; 固态; 铁; 否; /. 8; 废石墨热场; 长晶炉加热保温; 固态; 石墨; 否; /. 9; 废油; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 是; HW08/900-249-08. 10; 废切削液; 切片; 液态; 切削液; 是; HW09/900-006-09. 11; 废桶; 辅料、危化品使用; 固态; 铁、有机质; 是; HW49/900-041-49. 12; 废离子交换树脂; 废水处理; 固态; 离子交换树脂; 是; HW13/900-015-13. 13; 污水站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 是; HW49/900-046-49. 表5-13危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产量t/a; 产生 工序; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废油; HW08; 900- 249-08; 2; 设备维护保养; 矿物油; 矿物油; 1年; T,I; 厂区内设置暂存点进行分类收集、分类存放，并委托相关资质单位处理. 2; 废切削液; HW08; 900- 006-09; 2.2; 切片; 切削液; 矿物油; 1年; T,I. 3; 废桶; HW49; 900- 041-49; 1.2; 辅料、危化品使用; 铁、有机质; 有机质; 1年; T,I. 4; 废离子交换树脂; HW13; 900- 015-13; 1; 废水 处理; 离子交换树脂; 离子交换树脂; 半年; T,I. 5; 污水站污泥; HW49; 900- 046-49; 0.6; 废水 处理; 污泥、有机质; 有机质; 1年; T,I. 综上所述，本项目产生的固体废物情况汇总如下表5-14所示： 表5-14 本项目产生的固体废物汇总表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量t/a; 排放量t/a. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 12; 0. 2; 废砂轮; 研磨; 固态; 砂轮; 一般固废; 0.365; 0. 3; 次品; 检验; 固态; 碳化硅; 一般固废; 0.105; 0. 4; 边角料; 生产过程; 固态; 碳化硅; 一般固废; 3.1; 0. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; 固态; 编织袋; 一般固废; 2; 0. 6; 废抛光垫/片; 抛光; 固态; 布; 一般固废; 4.33; 0. 7; 废钢线; 切片; 固态; 铁; 一般固废; 4.95; 0. 8; 废石墨热场; 长晶炉加热保温; 固态; 石墨; 一般固废; 1.2; 0. 9; 废油; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 危险固废; 1.9; 0. 10; 废切削液; 切片; 液态; 切削液; 危险固废; 2.2; 0. 11; 废桶; 辅料、危化 品使用; 固态; 铁、有机质; 危险固废; 1.2; 0. 12; 废离子交换树脂; 废水处理; 固态; 离子交换树脂; 危险固废; 1; 0. 13; 污水站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 危险固废; 0.6; 0. 5 、污染源强汇总 表5-15 三本账汇总表 “三废”类别; 污染物 名称; 项目实施前 污染物; 本项目污染物; 项目实施后 污染物; 排放增减量t/a. 排放量t/a; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放总量t/a. 废水; 废水量; 47603; 2565; 2565; 50169; +2565. CODCr; 2.3828; 0.821; 0.128; 2.5108; +0.128. 氨氮; 0.23858; 0.0803; 0.0128; 0.25138; +0.0128. 总镍; 0.0042; 0; 0; 0.0042; 0. 总铜; 0.0063; 0; 0; 0.0063; 0. 废气; VOCs; 2.667; 0; 0; 2.667; 0. NOX; 0.9355; 0; 0; 0.9355; 0. 锡及其化合物; 0.073; 0; 0; 0.073; 0. 硫酸雾; 0.0673; 0.131; 0.025; 0.0923; +0.025. 氯化氢; 0.2466; 0.012; 0.002; 0.2486; +0.002. 氟化氢; 0.0037; 0; 0; 0.0037; 0. 氨; 0.0088; 0; 0; 0.0088; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 12; 0; 0; 0. 次品、边角料; 0; 3.205; 0; 0; 0. 废铜丝、锡渣; 0; 0; 0; 0; 0. 废乳化液、废油; 0; 1.9; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0; 0. 废包装桶; 0; 1.2; 0; 0; 0. 废催化剂; 0; 0; 0; 0; 0. 污水站污泥; 0; 0.6; 0; 0; 0. 废吸附树脂; 0; 0; 0; 0; 0. 槽液、槽渣; 0; 0; 0; 0; 0. 废胶（纸）; 0; 0; 0; 0; 0. 废砂轮; 0; 0.365; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 5; 0; 0; 0. 废抛光垫/片; 0; 4.33; 0; 0; 0. 废钢线; 0; 4.95; 0; 0; 0. 废石墨热场; 0; 1.2; 0; 0; 0. 废反渗透膜; 0; 0; 0; 0; 0. 废切削液; 0; 2.2; 0; 0; 0. 废离子交换树脂; 0; 1; 0; 0; 0. 研磨废液; 0; 0; 0; 0; 0. 清洗废液; 0; 0; 0; 0; 0. 蚀刻废液; 0; 0; 0; 0; 0. 膜渣; 0; 0; 0; 0; 0.

六项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 1020t/a | 1020t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L 0.357t/a | 50mg/L 0.051t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L 0.36t/a | 5mg/L 0.005 t/a |
|  | 工艺废水（研磨、抛光、清洗、酸碱洗废水） | 废水量 | 1380t/a | 1380t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.414t/a | 50mg/L 0.069 t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.041t/a | 5mg/L 0.007 t/a |
|  |  | SS | 300mg/L 0.414t/a | 10mg/L 0.014t/a |
|  | 地面清洗废水 | 废水量 | 80t/a | 80t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.024t/a | 50mg/L 0.004 t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.0024t/a | 5mg/L 0.0004 t/a |
|  |  | SS | 500mg/L 0.04t/a | 10mg/L 0.0008 t/a |
|  | 喷淋废水 | 废水量 | 85t/a | 85t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.026t/a | 50mg/L 0.004 t/a |
|  |  | NH3-N | 10mg/L 0.0009t/a | 5mg/L 0.0004t/a |
|  | 冷却水 | 用水量900t/a，循环使用，不排放 |  |  |
| 大气污染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 0.009t/a | 有组织0.0014t/a；2mg/m3 |
|  | 酸雾 | 硫酸 | 0.131t/a | 有组织0.0025t/a；0.5mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.003 t/a |
|  |  | 盐酸 | 0.012t/a | 有组织0.001t/a；0.04mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.001 t/a |
|  | 粉尘 | 颗粒物 | 排放量极少 |  |
|  | 恶臭 | 氨、硫化氢 | 排放量极少 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 12t/a | 0 |
|  |  | 废砂轮 | 0.365t/a | 0 |
|  |  | 次品 | 0.105t/a | 0 |
|  |  | 边角料 | 3.1t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 2t/a | 0 |
|  |  | 废抛光垫 | 4.33t/a | 0 |
|  |  | 废钢线 | 4.95t/a | 0 |
|  |  | 废石墨热场 | 1.2t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废油 | 1.9t/a | 0 |
|  |  | 废切削液 | 2.2t/a | 0 |
|  |  | 废桶 | 1.2t/a | 0 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 1t/a | 0 |
|  |  | 污水站污泥 | 0.6t/a | 0 |
| 噪声 | 设备噪声运行 | 设备噪声 | 75～80dB（A） |  |
| 主要生态影响 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号 ，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施对生物栖息环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 本项目位于浙江省项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，利用浙江东尼电子股份有限公司已建闲置厂房进行生产，不存在施工期环境污染，故不需要进行施工期环境污染分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 (1) 影响预测 本项目废气污染源的评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. 硫酸; 1h平均; 300; HJ2.2-2018中总附录D.1. 氯化氢; 1h平均; 50. 估算模型参数详见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -11. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目有组织点源排放及无组织废气面源排放参数清单见表7-3表7-4。 表7-3 项目有组织点源排放参数清单 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 点源编号; /; /; P1. 2; 点源名称; /; /; 酸洗. 3; 排气筒中心坐标; E; 度; 120.277500. 4; N; 度; 30.225555. 5; 排气筒高度; H; m; 15. 6; 排气筒内径; D; m; 0.4. 7; 烟气出口速度; V; m/s; 12.06. 8; 烟气出口温度; T; K; 298.15. 9; 年排放时间; Hr; H; 4800. 10; 排放工况; Cond; /; 连续. 11; 源强; 硫酸; Q1; kg/h; 0.0025. 氯化氢; Q2; kg/h; 0.003. 表7-4 项目无组织面源排放参数汇总 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 面源编号; /; /; 1. 2; 面源名称; /; /; 生产车间. 3; 面源起始坐标（x,y）; UTMX; m; 620871.133346669. 4; UTMY; m; 13373681.0463164. 5; 面源长度; L1; m; 100. 6; 面源宽度; Lw; m; 30. 7; 面源海拔; /; m; /. 8; 面源有效排放高度; H; m; 8. 9; 年排放时间; Hr; H; 4800. 10; 排放工况; Cond; /; 连续. 12; 排放源强; 硫酸; Q1; kg/h; 0.0004. 氯化氢; Q2; kg/h; 0.0004. 预测模式采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式（AERSCREEN），计算软件采用三捷环境工程咨询（杭州）有限公司开发的大气环评专业辅助系统(BREEZE AERSCREEN版)。 有组织、无组织预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。 预测计算结果统计见表7-5。 表7-5点源、面源预测计算结果统计 预测范围; 污染源; 污染因子; 环境空气质量标准 (μg /m3); 最大落 地浓度(μg/m3); 下风向距离(m); Pi / %; D10% /(mg/Nm3); 评价 等级. 点源; 酸洗; 硫酸; 300; 0.3035; 167; 0.6701; 0; Ⅲ. 氯化氢; 50; 0.0506; 167; 0.1012; 0; Ⅲ. 面源; 酸洗; 硫酸; 300; 2.9683; 81; 0.9894; 0; Ⅲ. 氯化氢; 50; 0.3710; 81; 0.7419; 0; Ⅲ. 根据估算模式计算，项目预测生产车间： - ①点源有组织硫酸（污染物的最大地面浓度占标率）为0.6701%，小于1%，最大落地浓度为0.3035μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向167m处； - ②点源有组织氯化氢（污染物的最大地面浓度占标率）为0.1012%，小于1%，最大落地浓度为0.0506μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向167m处。 - ③面源无组织排放的硫酸（污染物的最大地面浓度占标率）为0.9894%，小于1%，最大落地浓度为2.9683μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向81m处； - ④面源无组织排放的氯化氢（污染物的最大地面浓度占标率）为0.7419%，小于1%，最大落地浓度为0.3710μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向81m处； 根据预测结果，项目产生的废气对周围环境影响较小 (2) 排放总量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-6。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （μg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 硫酸; 300; 0.0025; 0.012. 2; 氯化氢; 50; 0.0004; 0.002. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 硫酸; 0.12. 氯化氢; 0.001. ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-7。 表7-7大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; 厂界; 酸洗; 硫酸; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /; 0.013. 2; 氯化氢; 0.002. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 硫酸; 0.013. 氯化氢; 0.001. ③大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-8。 表7-8大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 硫酸; 0.025. 2; 氯化氢; 0.002. (3) 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），在无组织排放源场界监控点处排放达标、无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准的条件下，需设置大气环境防护距离。根据对本项目废气产生及排放途径的分析，正常情况下，项目不存在无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准情况，因此不需设置大气环境防护距离。 (4) 自查表 建设项目大气环境影响评价自查表7-9 表7-9建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级√. 评价范围; 边长=5~50km口; 边长=5km; 无需设置√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（硫酸、氯化氢）. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准√; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占 标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占 标率>30%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（硫酸、氯化氢）; 有组织废 气监测√ 无组织废 气监测√; 无监测□. 环境质量 监测; 监测因子：（硫酸、氯化氢）; 监测点位数（3）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:( /)t/a; NOx:(/)t/a; 颗粒物：(/)t/a; VOCs:(/）t/a. 7.2.2地表水环境影响分析 1.废水情况及评价等级判定 排水根据“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施： 清洁雨水经雨水管道收集后汇入附近河道，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）后接入市政污水管网送至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 生产废水经污水站（污水站出水浓度PH6~9、CODCr 50mg/L，NH3-N8mg/L、SS30mg/L）处理后，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表3的特别排放限值，通过生产废水总排放口接入市政污水管网送至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 企业现有项目涉及电镀工艺，生产废水排放口执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。因全厂生产废水共用排放口，故本次项目根据相关要求，生产废水经污水站处理后排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。 根据本项目特点，本项目营运期外排废水为生活污水和生产废水，纳管排入浙江湖州金洁水务股份有限公司集中处理，为间接排放，根据 HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。 表7-10 地表水评价工作等级分级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3 /d ；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 2.污水站处理情况符合性分析 根据《浙江东尼电子股份有限公司污水站改造方案》，本项目利用原100t/d金刚线废水处理区域进行升级改造，提升为厂区综合废水反应池处理区块，提升改造后具有120t/d处理综合废水的能力，其中经预处理后的含镍废水30t/d，经预处理后的含铜废水20t/d，经预处理后的滤波器废水50t/d。 废水处理工艺流程说明： 本项目废水直接排入污水站T4区域综合废水反应池。在综合反应池中，添加COD降解剂、NH3-N降解剂曝气反应30分钟，添加PAC及PAM混合沉淀，在通过压滤机过滤机，过滤水中沉淀物，出水微曝气池持续曝气吹脱，出水经过活性炭过滤器，在由精密过滤器过滤机械杂质，由中空纤维超滤过滤直径＞0.3 微米的污染物，出水再由末端离子交换器过滤，有效且稳定出水进入排放池，取样分析达标后，直接排放入阳光排放口。如出现数据异常回流入应急处理池，重新处理后排放。 图7-1 污水处理设施废水处理工艺 - 根据《浙江东尼电子股份有限公司污水站改造方案》，其废水进水水质因子为H+、CODCr、NH3-N、SS,其设计废水进水水质如下 表7-11设计废水进水水质 单位：mg/L 序号; 污染物; 污水站设计进水水质; 项目废水水质产生情况; 是否符合. 1; PH; 6~9; 6~9; 是. 2; CODCr; ≤600; 300; 是. 3; NH3-N; ≤60; 30; 是. 4; SS; ≤800; 500; 是. - 根据工程分析，本项目生产废水水质符合污水站设计进水水质要求，生产过程中产生的废水水质与污水站设计处理水质相匹配。改造的污水站综合废水处理量为120t/d；本项目排放量为5.15t/d（1545t/a）在其处理能力范围之内，能够满足本项目生产需求。 建设项目所在区域已接通污水管网，建设项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，在浙江湖州金洁水务股份有限公司受纳范围内。 本项目污水站出水水质为PH6~9，CODCr 50mg/L，NH3-N8mg/L、SS30mg/L，符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表3的特别排放限值。 3.废水排放可行性分析 ①污水水量纳管可行 本项目废水日外排废水量为8.55t/d（年排放量约2565吨），浙江湖州金洁水务股份有限公司目前实际已建成的处理能力为6万t/d，实际日处理污水量约为4.8万t/d，剩余处理量1.2万t/d，从水量纳管量上讲，浙江湖州金洁水务股份有限公司有能力接纳建设项目的废水。 ②污水水质纳管可行 生活污水经浙江东尼电子股份有限公司厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）单独纳管至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 生产废水经厂区的污水站（污水站出水浓度PH6~9，CODCr 50mg/L，NH3-N8mg/L、SS30mg/L）处理后，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表3的特别排放限值，通过生产废水总排放口接入市政污水管网送至浙江湖州金洁水务股份有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 本项目废水纳管排入浙江湖州金洁水务股份有限公司处理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 经浙江湖州金洁水务股份有限公司深度处理后，尾水可达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准的要求。浙江湖州金洁水务股份有限公司已运行多年，经调查近年来浙江湖州金洁水务股份有限公司出水水质均可实现稳定达标排放。综上分析可知，本项目的废水纳管进入浙江湖州金洁水务股份有限公司是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 综上分析可知，本项目的废水纳管进入浙江湖州金洁水务股份有限公司是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，对地表水环境影响较小。 4.建设项目污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息（表7-12）。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr NH3-N; 污水处理厂; 昼夜连续; 1#化粪池; 化粪池; 沉淀+厌氧; DW 001; √是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 ☑生活污水排放 □温排水排放 ☑车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; CODCr NH3-N; 污水站; 污水站; 沉淀+厌氧; DW 002. 废水间接排放口基本情况 表7-13废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/ （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW 001; 120.27746°; 30.853392°; 1020; 浙江湖州金洁水务股份有限公司; 间歇排放; /; CODCr; 50. NH3-N; 5（8）. 2; DW 002; 120.278452°; 30.853691°; 1545; CODCr; 50. NH3-N; 5（8）. 注：括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。. 废水污染物排放执行标准表（表7-14） 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 500. 2; NH3-N; 35. 3; DW002; CODCr; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）; 50. 4; NH3-N; 5. 废水污染物排放信息表（表7-15） 表7-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; ≤50; 0.051. 2; NH3-N; ≤5; 0.005. 1; DW002; CODCr; ≤50; 0.077. 2; NH3-N; ≤5; 0.0078. 全厂排放口合计; CODCr; 0.128. NH3-N; 0.0128. 表7-16 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其它 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 √；其它 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值√；热污染 □；富营养化 □；其它√; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □； 其它 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □； 三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其它□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□； 既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□； 其它□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其它□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其它□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ / ）; 监测断面或点位 个数（ / ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （pH、DO、BOD5、氨氮、CODMn、石油类、CODcr、总磷、氟化物）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季√；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 √；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标√；不达标 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 √ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2. 预测因子; /. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其它 □ 导则推荐模式 □：其它 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 √ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 √ 水环境控制单元或断面水质达标 √ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、 生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. CODCr; 0.128; ≤50. NH3-N; 0.0128; ≤5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; CODCr、NH3-N; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（/ ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其它（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（/ ）m；其它（ / ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其它工程措施 □；其它 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动□ ；自动 □；无监测 □. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单; √. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其它补充内容。. 7.2.3地下水环境影响分析 1.地下水评价等级判定 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“电子专用材料制造（C3985）”，同时根据导则《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)表附录A，见下表 表 7-17 地下水环境影响评价行业分类表 行业类别; 环评类别; 项目类别. 报告书; 报告表; 报告书; 报告表. K 机械、电子; 80、电子真空器件、集成电路、半导体分立 器件制造、光电子器件及其他电子器件制造; 显示器件; 有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的; Ⅱ类; Ⅲ类. 表 7-18 地下水环境影响评价行业分类表 项目类别 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. “—”表示可不展开土壤环境影响评价工作. 本项目地下水敏感程度为“不敏感”，根据导则《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)，确定本项目地下水评价工作等级为三级。 2.地下水水文地质条件 项目拟建场地为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，场地地貌属浙北平原地貌单元，拟建场地地势较平稳。 依据钻孔野外编录及室内土工试验成果，将场地勘察深度内地基土划分为十二个岩土工程层，其中④层分为二个亚层，⑥层分为四个亚层，共十六个岩土工程单元层。 根据相关勘察资料及区域性水文资料，勘察深度范围内地下水类型为松散岩类孔隙潜水，赋存于第四系松散堆积物中，主要含水层的岩性为亚砂土和亚粘土，富水性 一般。区域地下水水位埋深一般0.5~3m，整个潜水层厚度大约5m，年地下水变化幅度小于1.0m。 研究区内地下水除直接受大气降水补给外，还有部分地表水(包括灌溉水)补给。区域内地势平坦，地下水位变化幅度不大，加之水力坡度极小，地下水径流很缓慢，特别是一些低洼地区，地下水径流条件更差。潜水、局部浅层承压水的流向与微地貌有密切联系，自山丘流向平原。当地下水位高于地表水位时，地下水排泄地表水，反之地表水排泄地下水。虽然在水稻生长期或丰水期地表水水位高于潜水位，但毕竟时间短暂，全年绝大部分时间地下水位高于地表水位。潜水、局部浅层承压水主要补给来源于大气降水，消耗于蒸发和作物生长的蒸腾及生活用水的提取，属于垂直补给、排泄循环类型。 3.地下水环境影响分析 1、正常状况下地下水影响分析：本项目污水处理设施（化粪池）采用混凝土浇注，同时对污水接触的结构进行防腐蚀处理，构筑物的渗透性能极弱，构筑物中的废水与地下水之间几乎不存在水力联系，地下水的水质基本不受本项目的影响；危废暂存库及污水处理设施做好防渗措施，不产生污水下渗污染地下水的情况。本项目所需的新鲜水源由市政管网供给，不涉及地下水的采用，因此项目对所在区域的地下水水质及水位几乎无影响。 2、非正常状况下地下水影响分析：根据《环境影响评价导则--地下水环境》(HJ610-2016)中三级评价要求，本项目采用解析法进行地下水环境影响分析与评价，预测方法采用附录 D-地下水溶质运移解析法中一维稳定流动二维水动力弥散问题，污染源为瞬时注入—平面瞬时点源，预测因子为CODCr。 预测模型： 式中：x、y—计算点处的位置坐标； t—时间，d； C(x，y，t)—t 时刻点 x，y 处的示踪剂浓度，g/L； M—含水层的厚度，m； mM —瞬时注入的示踪剂质量，kg； mM —瞬时注入的示踪剂质量，kg； ne —有效孔隙度，无量纲； DL —纵向 x 方向的弥散系数，m2/d； DT —横向 y 方向的弥散系数，m2/d； Π—圆周率。 为便于模型计算，将地下水动力学模式中预测各污染物在含水层中的扩散作以下假定： a、污染物进入地下水中对渗流场没有明显的影响； b、预测区内的地下水是稳定； c、污染物在地下水中的运移按“活塞推挤”方式进行； d、预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、厚度、有效孔隙度等）不变。 在上述概化条件下，结合水文地质条件和地下水动力特征，非正常工况情景下，废水中污染物的扩散速度进行预测。这样假定的理由是：1、有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；2、从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例；3、保守型考虑符合工程设计的思想。 模型参数选取：本次预测所用模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量mM ；岩层的有效孔隙度ne；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT，这些参数由本项目的工程地质勘查及类比区域勘察成果资料来确定。 - 含水层的厚度M：评价区内地下水含水层主要为粘土中的孔隙潜水，根据以往水文地质资料，该层含水层平均厚度取7.5m。 - b、瞬时注入的示踪剂质量mM：本工程化粪池收集面积约为10m2 ，假定渗漏面积为池底面积的5%。则 COD 泄漏量为：300mg/L×10m2×5%=150g。 - c、含水层的平均有效孔隙度n：评价区地下水以粘土层中的孔隙潜水，n 值为0.07。 - d、水流速度 u：含水层渗透系数取经验值，0.1m/d。场地潜水含水层地下水水流 - 坡度平均约0.001，则地下水流速为0.1×0.001/0.07=0.0014m/d。 - e、纵向x方向的弥散系数DL：纵向弥散系数：0.007m2/d。 - f、横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般DT /DL =0.1，因此DT 取为0.007m2/d。 - 预测结果： - a、100天时，预测超标距离为3m，影响距离为4m； - b、1000天时，预测超标距离为10m，影响距离为14m； - c、5000天时，预测超标距离为26m；影响距离为35m。 - 由于其不断迁移扩散，污染羽中心浓度也随着扩散不断降低，而且浓度下降速度比较快。因此在非正常状况下，由于项目废水池发生非正常工况的破损泄漏后未能及时采取堵漏措施，会对场地区域较小范围内的地下水含水层造成污染影响。 - 4.地下水污染防治措施 - 1、预防措施 - （1）源头控制措施：采取先进的生产工艺，生产过程中加强管理，尽量做到密闭化，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。 - （2）分区防治措施：各类废气妥善收集、处理后高空排放；化粪池、危废仓库等单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。 - 2、防渗措施 - 由于项目所在区域潜水含水层为填土层和粉质/淤质粘土层，土层中孔隙率较大，孔隙大小不均匀。含水层位于浅表层，填土层与地表水水力联系密切，地下水位及水质易受污染。因此本项目应按照分区防渗要求规范防渗处理。企业废水处理设施、危废仓库、应急池、生产车间等区域污染控制难易程度、包气带防污性能、污染物类型等判断如下： - 表7-19项目防渗分区及防渗要求1 功能单元; 污染控制难易程度; 包气带防污性能; 污染物类型. 生产车间; 易 （可及时发现及处理）; 弱; 其他类型. 危废仓库. 化粪池; 难 （不能及时发现及处理）. 应急池. 污水站. - 根据《环境影响评价导则--地下水环境》(HJ610-2016)，项目可采取分区防控措施，项目地下水污染防渗分区见下表。 - 表7-20项目防渗分区及防渗要求2 分区; 防渗位置; 污染物类型; 污染物类型. 重点防渗区; 危废暂存间; 危险废物; 按照 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，防渗系数达1×10-7 cm/s. 污水站; 废水. 一般防渗区; 化粪池; 有机物; 防渗系数达1×10-7 cm/s. 7.2.4声环境影响分析 1. 预测模式 项目主要生产设备位于厂房内，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法将其等效为室外声源，然后采用室外声源公式进行计算。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp2——室外声压级； Lp1——室内声压级； TL——隔墙（或窗户）的隔声量； Lw=Lp2+10lgS 式中：Lw——声功率级； S——透声面积。 （2）室外点声源计算 Lp（r）=Lw+Dc-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Dc——指向性校正； Adiv——几何发散引起的衰减； Aatm——大气吸收引起的衰减； Agr——地面效应引起的衰减； Abar——声屏障引起的衰减； Amisc——其他多方面效应引起的衰减。 （3）叠加影响 如有多个等效室外声源时，则逐个计算器对受声点的影响，然后将各等效室外声源的影响叠加，即可最终分析计算结果。声压级的叠加按下式计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)。 将生产区域作为整体声源，预测项目厂界噪声。本项目房屋隔声量取25dB，围墙隔声量取15dB。 声源与厂界距离参数参数见表7-22。 表7-22 整体声源与厂界距离参数 噪声源; 声源与厂界距离（m）; 屏障. D4生产车间; 距东厂界; 15; 房屋、围墙. 距南厂界; 50; 房屋、围墙. 距北厂界; 50; 房屋、围墙. (3)预测结果及评价结论 噪声影响预测结果见表7-23。 表7-23 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 29.7; 28.8; 28.8. 标准值; 昼间65，夜间55. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测结果可知，项目实施后，全厂东、南、北厂界昼间噪声外排可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，故本项目的实施对周围环境影响较小。 7.2.5固废环境影响分析 本项目固废利用处置方式见表7-24。 表7-24本项目固废利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 废物属性; 废物代码; 产生 量t/a; 处置去向. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 12; 委托环卫部门清运. 2; 废砂轮; 研磨; /; 0.365; 收集后外售. 3; 次品; 检验; /; 0.105. 4; 边角料; 生产过程; /; 3.1. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; /; 2. 6; 废抛光垫/片; 抛光; /; 4.33. 7; 废钢线; 切片; /; 4.95. 8; 废石墨热场; 长晶炉加热保温; /; 1.2. 9; 废油; 设备维护保养; 危险固废; HW08/900-249-08; 1.9; 委托相关资质单位处置. 10; 废切削液; 切片; HW09/900-006-09; 2.2. 11; 废桶; 辅料、危化品使用; HW49/900-041-49; 1.2. 12; 废离子交换树脂; 废水处理; HW13/900-015-13; 1. 13; 污水站污泥; 废水处理; HW49/900-046-49; 0.6. 根据国家对工业固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行填埋处置。项目产生的固废均能得到妥善处理或综合利用，但建设单位必须做好废物在厂内暂存的准备。 项目产生的生活垃圾、一般固废在厂区内定点收集，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运至垃圾填埋厂卫生填埋处理；一般固废收集后出售；废油、废切削液、废桶、废离子交换树脂、污水站污泥列入《国家危险废物名录》，需委托有资质的危废处理单位进行安全处置，并在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废得到安全处置项目涉及的危险废物主要以委托有资质单位处置的方式处理，因此项目产生的危险固废基本得到妥善处理或综合利用，但企业应考虑危废有不能及时处置的可能，因此在处置前企业可将危废暂存在危废专用场所内，做好防渗、防漏等控制。具体危险固废的暂存处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等有关国家标准进行。 本项目危废仓库为一期厂区集中危废暂存点，位于厂区南侧占地面积为800m2，现有约50%的余量暂存空间400吨可暂存，满足本项目暂存。 本环评建议必须从以下几方面加强对危废的管理力度： （1）管理方面 ①建造专用的危险废物贮存设施。 ②加强厂内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。 ③设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 ④制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。 ⑤严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （2）危废包装方面 将液态状或半固态状的危险废物装入容器内，且容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签。 （3）贮存设施的选址与设计方面 ①贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。 ②用以存放装载液体、半固体危险废物（化学原料包装材料）容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ③贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且必须与危险废物相容。 ④贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ⑥贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （4）贮存设施的安全防护方面 ①贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ②贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③贮存场所及设施应配备通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 对于一般固废要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的标准进行，具体可从以下几方面加强管理力度： (1)一般工业废弃物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 (2)应建立检查、维护制度，定期检查废气处理设备等设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 (3)应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.6土壤环境影响分析 1.土壤环境等级判定 本项目所在地位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济路以南、东尼路以东，根据导则《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ964-2018)表附录A，见下表 表 7-25 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 其他行业; 全部. 本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ964-2018)，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 7.2.7环境风险影响分析 一、环境风险趋势及评价等级判别 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表2确定环境风险潜势，具体见表5-26。 表5-26 环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目全站的Q值确定情况见下表。 表5-27全站Q值确定表 序号; 名称; CAS号; 最大存量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 硫酸; 7664-93-9; 1; 10; 0.1. 2; 盐酸（≥37%）; 7647-01-0; 1; 7.5; 0.133. 3; 切削液; 油类物质; 1; 2500; 0.0008. 4; 机油; 油类物质; 1; 2500; 0.0008. 5; 废切削液; 油类物质; 1; 2500; 0.0008. 6; 废机油; 油类物质; 1; 2500; 0.0008. 7; 废桶; /; 1; 50; 0.02. 8; 废离子交换树脂; /; 1; 50; 0.02. 9; 污水站污泥; /; 0.5; 50; 0.01. 10; 氢氧化钠; /; 0.5; 50; 0.01. 合计; 0.2962. 综上所述，本项目Q＜1，可直接判定环境风险趋势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，具体见下表，本项目可直接开展简单分析。 表5-28 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表计算结果可知，本项目的环境风险潜势为 I，且项目拟建地属湖州吴兴区织里镇工业用地，不属于环境敏感地区，根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作等级的划分依据，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析。 二、储运过程风险识别 危险化学品运输、装卸、储存过程中风险主要表现在以下几个方面： (1)物料运输过程危险性识别 运输过程风险主要是硫酸、盐酸等发生泄漏，并发生火灾进行燃烧，物料在场区内用输送，若控制不当将产生泄漏及火灾，另因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害事故。 (2)物料装卸过程危险性识别 在物料装卸过程中，如作业人员违规操作或管理失误等原因，导致硫酸等物料外泄及火炸，引起地表水及周围环境的环境污染事故。 (3)物料储存过程危险性识别 厂区内硫酸的危险物料发生泄漏及燃烧，造成事故，泄露物料进入地表水体及地下水体，影响周围水体水质，火灾产生废气，影响周边大气环境。 三、生产过程风险识别 本项目生产过程中产生废气的经厂内收集处理达标后排放，一旦出现事故，各种有组织、无组织废气的排放浓度迅速增高，将会影响周围的大气环境，若遇到恶劣气象条件，将会使废气久聚不散，造成空气污染。企业应做好防范措施，加强收集系统的维护和管理，尽量避免事故排放的发生。 硫酸、盐酸等液体原料泄漏后若未采取措施及时解除泄漏事故或未对泄漏的液体进行有效地封堵，将对水体产生严重污染和危害。在事故泄漏的情况下，对水生生物的影响会相当突出，高浓度的硫酸等引起的毒害作用很难在短时段内得到逆转和恢复。进入水体的危险物质对生物有一定的毒性，抑制水生生物生长繁殖、致死、致畸，可见，液体泄漏事故对水体中生物的影响是相当严重的。若企业污水处理设施或厂区污水管道破损，污水未经处理进入附近雨水渠，最终会汇流进入附近的頔塘，对頔塘水质产 生一定的影响。 固废环境风险事故性主要是随意排放危险固废。本项目营运期产生的各类危险废物，应引起厂方高度重视，厂内应有危险废物等专门收集容器，各种危险废物分类收集、储存，厂内设置专门的危险废物暂存库。决不允许危险固废流失，危险固废分类收集后必须委托资质单位定期外运处置。 四、风险事故应急预案 由于硫酸、盐酸属于危险性较高的物质，一旦发生大量泄漏，会引起中毒，对发生地附近居民和建筑造成安全威胁。因此根据关于印发《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》（浙环办函[2015]146号）等技术规范的通知、《危险废物经营单位编制应急预案指南》中规定，要求企业委托专业咨询机构或自行组织预案编制小组按规定程序开展应急预案编制等工作。 根据以上内容填写表7-29。 表7-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 浙江东尼电子股份有限公司年产12万片碳化硅半导体材料项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （吴兴）区; （工业）园区. 地理坐标; 经度; 120.277500°; 纬度; 30.225555°. 主要危险物质及分布; 项目使用的原辅材料涉及危险物质有硫酸、盐酸、切削液、机油、废切削液、废机油、废桶、废离子交换树脂、污水站污泥、氢氧化钠. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境风险源的事故类型主要为废气处理装置失灵，废气超标排放，对周围环境产生影响；废水收集、贮存、运输等设施泄露事故，进入附近水体，引起水体污染和土壤污染。. 风险防范措施要求; ①贮运工程风险防范措施 a. 原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破 损或倾倒。 b. 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在涂料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②爆炸风险防范措施 a. 消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。 b. 在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制。 c. 为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。 d. 加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。 e. 参照 GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》应急事故池的设置标准，设置50m3应急事故池。 f. 设备启动时应先开废气处理设备，后开主机；停机时则正好相反，防止废气超标排放。生产车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。 管线等尽量不要穿越生产车间，宜在墙内敷设。 g. 易燃物质存放场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、 撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施. 项目相关信息及评价说明： 项目使用的原辅材料涉及危险物质集中在厂区西南侧。本项目生产、运输、使用和贮存过程中涉及的部分物料存在潜在的泄漏和火灾危险，经核实本项目不构成重大危险源，项目拟建地属吴兴区织里镇工业用地，不属于环境敏感地区，根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作等级的划分依据，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析。 分析结论：本项目不存在重大危险源，环境风险主要是物料泄漏、火灾及废气废水超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 表 7-30 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险 调查; 危险物质; 名称; 硫酸、盐酸、切削液、机油、废切削液、废机油、废桶、废离子交换树脂、污水站污泥、氢氧化钠. 存在总量/t; /. 环境敏感 性; 大气; 500m范围内人口数__/__人; 5km范围内人口_/___人. 每公里管段周边 200m范围内人口数（最大）; ___/_人. 地表水; 地表水功 能敏感性; F1□; F2□; F3☑. 环境敏感 目标分流; S1□; S2□; S3☑. 地下水; 地下水功 能敏感性; G1□; G2□; G3☑. 包气带防 污功能; D1□; D2□; D3☑. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q＜1☑ ; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4☑. P值; P1□; P2□; P3□; P4☑. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3☑. 地表水; E1□; E2□; E3☑. 地下水; E1□; E2□; E3☑. 环境风险潜势; IV＋ □; IV □; III □; II □; I☑. 评价等级; 一级 □; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风险 识别; 物质危险 性; 有毒有害☑; 易燃易爆□. 环境风险 类型; 泄露☑; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气☑; 地表水☑; 地下水☑. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险 预测 与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; （1）仓库按消防要求配置消防灭火系统。 （2）管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 （3）贮存的化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。 （4）在车间、仓库中配备足量的泡沫、干粉等灭火器材。 （5）在厂区设置事故池，并在池上加盖，一旦发生泄漏事故，应立即将泄漏物料排入事故池，经处理达标后纳管，无法自行处置的，需委托专业单位处置。 （6）企业必须在各路雨水管道和事故应急池加装截止阀门，保证把消防污水和泄漏物料引入事故池，避免泄漏至外环境。. 评价结论与建议; 本项目不存在重大危险源，主要为废气超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 7.2.8 环境监测计划 本工程的环境监测计划应包括两部分：一为竣工自主验收监测，二为营运期的常规监测。 - 1、竣工验收监测 - 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682 号，2017年6月）第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。因此，2017年10月1日起，建设项目环保设施竣工验收主体已由环保部门转为建设单位，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行验收，建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。 - 竣工验收监测：项目投入试生产后，企业可委托有资质的第三方检测机构对本工程环保“三同时”设施进行竣工验收监测。建议的具体监测项目见表7-31。 - 表 7-31 “ 三同时” 竣工验收监测因子 监测点位; 监测类别; 监测项目. 生产废水总排放口; 废水; pH、COD、氨氮、总氰化物、总铜、总锌 、 总磷、总氮、总铁、氟化物、悬浮物、石油类. 生活污水排放口; pH、COD、氨氮、SS、石油类等. 酸雾废气排放口（P1）; 废气; 硫酸雾、氯化氢. 投料粉尘排放口（P2）; 颗粒物. 厂界; 硫酸雾、氯化氢、颗粒物. 厂界; 噪声; Leq. - 2、营运期监测计划 - 营运期的常规监测主要是对项目的污染源和厂区周边环境进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。依据项目污染源分布、污染物性质与排放规律，厂区周边环境特征，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。企业应根据本项目特点制定监测计划，监测对象是污染源和厂界控制的环境因子。监测工作可委托该地区环境保护监测部门实施。污染源监测计划见下表。 - 表7-32 营运期污染源环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. 废水; 生产废水总排放口; pH、COD、氨氮、总氰化物、总铜、总锌 、总磷、总氮、总铁、氟化物、悬浮物、石油类; 自动在线监测. 生活污水排放口; pH、COD、氨氮、SS、石油类等; 每半年测一次. 大气; 酸雾废气排放口（P1）; 硫酸雾、氯化氢; 每半年测一次. 投料粉尘排放口（P2）; 颗粒物; 每半年测一次. 厂界; 硫酸雾、氯化氢、颗粒物; 每半年测一次. 噪声; 厂界; Leq; 每年测一次，每 次监测一昼夜. 7.3环保投资 本项目总投资为32359万元，环保投资共100万元，占总投资额的0.3%。本项目主要环保投资见表7-33。 表7-33 本项目环保投资概算 序号; 类别; 污染防治设施名称; 投资估算（万元）. 1; 废水; 利用已有管网系统; 0. 利用已有化粪池; 0. 利用已有污水站; 0. 2; 废气; 利用已有油烟净化装置; 0. 碱喷淋塔1个; 40. 排气筒、管道; 10. 3; 噪声; 低噪声设备、减震隔音装置; 40. 4; 固废; 利用厂区已有危（固）废暂存场所; 0. 5; 其它; 绿化; 10. 合计; 100.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr NH3-N | 经化粪池预处理后纳管排入浙江湖州金洁水务股份有限公司处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，对当地环境影响小 |
|  | 工艺废水（研磨、抛光、清洗、酸碱洗废水） | CODCr NH3-N SS | 进入污水站处理后通过生产废水总排放口排入浙江湖州金洁水务股份有限公司处理 | 达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表2的排放限值，纳管排放水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），对当地环境影响小 |
|  | 地面清洗废水 | CODCr NH3-N SS |  |  |
|  | 喷淋废水 | CODCr NH3-N |  |  |
|  | 冷却水 | 循环使用，不排放 |  |  |
| 大气污染物 | 酸雾 | 硫酸 氯化氢 | 经吸风集气+碱喷淋处置后通过15m高排气筒（P1）排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响较小 |
|  | 投料粉尘 | 颗粒物 | 收集后通过15m高排气筒（P2）排放 |  |
|  | 污水站恶臭 | 氨、硫化氢 | 加盖后无组织排放 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 均得到有效处理处置，对当地环境无影响 |
|  |  | 废砂轮 | 收集后外售 |  |
|  |  | 次品 |  |  |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废抛光垫 |  |  |
|  |  | 废钢线 |  |  |
|  |  | 废石墨热场 |  |  |
|  | 危险废物 | 废油 | 收集后委托相关资质单位处理 |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废桶 |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 |  |  |
|  |  | 污水站污泥 |  |  |
| 噪声 | 设备运行 | 设备噪声 | ①设置隔声门窗、墙体安装隔声、吸声材料；②选用低噪声的设备，高噪声设备增加减振措施；③生产过程中封闭门窗；④；机械设备合理布局 | 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，对当地环境影响小 |
| 主要生态影响 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号 ，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施对生物栖息环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |

九、主要结论和建议

9.1结论 9.1.1项目概况 项目利用东尼产业园二期厂房，购置长晶炉、X-RAY定位机、线切割机、倒角机、抛光机等先进生产检测设备，形成年产12万片碳化硅衬底材料的生产能力。项目预计可达产年营业收入96000万元，利税总额39952万元。 9.1.2工程分析 根据工程分析，本项目污染物产生及排放情况见表9-1。 表9-1本项目实施后污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 项目; 产生量 (t/a); 处理削减量 (t/a); 最终达标排放量(t/a). 废气; 酸雾; 硫酸; 0.131; 0.106; 0.025. 氯化氢; 0.012; 0.01; 0.002. 投料粉尘; 颗粒物; 排放量极少. 恶臭; 氨、硫化氢; 排放量极少. 废水; 生活污水; 废水量; 1020; 1020; 1020. CODCr; 0.357; 0.306; 0.051. NH3-N; 0.036; 0.031; 0.005. 研磨、抛光、清洗、酸碱洗废水; 废水量; 1380; 0; 1380. CODCr; 0.414; 0.345; 0.069. NH3-N; 0.041; 0.034; 0.007. SS; 0.414; 0.4; 0.014. 地面清洗废水; 废水量; 80; 0; 80. CODCr; 0.024; 0.02; 0.004. NH3-N; 0.0024; 0.002; 0.0004. SS; 0.04; 0.032; 0.0008. 喷淋废水; 废水量; 85; 0; 85. CODCr; 0.026; 0.022; 0.004. NH3-N; 0.0009; 0.0005; 0.0004. 冷却水; 用水量900t/a，循环使用不排放. 固废; 生活垃圾; 12; 12; 0. 废砂轮; 0.365; 0.365; 0. 次品; 0.105; 0.105; 0. 边角料; 3.1; 3.1; 0. 废包装材料; 2; 2; 0. 废抛光垫; 4.33; 4.33; 0. 废钢线; 4.95; 4.95; 0. 废石墨热场; 1.2; 1.2; 0. 废油; 1.9; 1.9; 0. 废切削液; 2.2; 2.2; 0. 废桶; 1.2; 1.2; 0. 废离子交换树脂; 1; 1; 0. 污水站污泥; 0.6; 0.6; 0. 噪声; 主要为设备噪声，设备运行时噪声源强为75~80dB（A）. 全厂排放总量见下表9-2 表9-2 全厂污染物产生及排放情况汇总 “三废”类别; 污染物 名称; 项目实施前 污染物; 本项目污染物; 项目实施后 污染物; 排放增减量t/a. 排放量t/a; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放总量t/a. 废水; 废水量; 47603; 2565; 2565; 50169; +2565. CODCr; 2.3828; 0.821; 0.128; 2.5108; +0.128. 氨氮; 0.23858; 0.0803; 0.0128; 0.25138; +0.0128. 总镍; 0.0042; 0; 0; 0.0042; 0. 总铜; 0.0063; 0; 0; 0.0063; 0. 废气; VOCs; 2.667; 0; 0; 2.667; 0. NOX; 0.9355; 0; 0; 0.9355; 0. 锡及其化合物; 0.073; 0; 0; 0.073; 0. 硫酸雾; 0.0673; 0.131; 0.025; 0.0923; +0.025. 氯化氢; 0.2466; 0.012; 0.002; 0.2486; +0.002. 氟化氢; 0.0037; 0; 0; 0.0037; 0. 氨; 0.0088; 0; 0; 0.0088; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 12; 0; 0; 0. 次品、边角料; 0; 3.205; 0; 0; 0. 废铜丝、锡渣; 0; 0; 0; 0; 0. 废乳化液、废油; 0; 1.9; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0; 0. 废包装桶; 0; 1.2; 0; 0; 0. 废催化剂; 0; 0; 0; 0; 0. 污水站污泥; 0; 0.6; 0; 0; 0. 废吸附树脂; 0; 0; 0; 0; 0. 槽液、槽渣; 0; 0; 0; 0; 0. 废胶（纸）; 0; 0; 0; 0; 0. 废砂轮; 0; 0.365; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 5; 0; 0; 0. 废抛光垫/片; 0; 4.33; 0; 0; 0. 废钢线; 0; 4.95; 0; 0; 0. 废石墨热场; 0; 1.2; 0; 0; 0. 废反渗透膜; 0; 0; 0; 0; 0. 废切削液; 0; 2.2; 0; 0; 0. 废离子交换树脂; 0; 1; 0; 0; 0. 研磨废液; 0; 0; 0; 0; 0. 清洗废液; 0; 0; 0; 0; 0. 蚀刻废液; 0; 0; 0; 0; 0. 膜渣; 0; 0; 0; 0; 0. 本项目实施后，本项目总量控制建议见下表9-3。 表9-3 本项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 排放量 t/a; 替代削减比例; 替代削减量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 废水量; 2565; /; /; 2565. 2; CODcr; 0.128; 1：1; 0.128; 0.128. 3; NH3-N; 0.0128; 1：1; 0.0128; 0.0128. 本项目厂区污染防治措施见表9-4 9.1.3污染防治措施 表9-4 厂区污染防治措施 内容 类型; 排放源; 污染物; 防治措施; 预期治理效果. 水污染物; 生活污水; CODCr NH3-N; 经化粪池预处理后纳管排入浙江湖州金洁水务股份有限公司处理; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，对当地环境影响小. 工艺废水（研磨、抛光、清洗、酸碱洗废水）; CODCr NH3-N SS; 进入污水站处理后通过生产废水总排放口排入浙江湖州金洁水务股份有限公司处理; 达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表2的排放限值，纳管排放水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），对当地环境影响小. 地面清洗废水; CODCr NH3-N SS. 喷淋废水; CODCr NH3-N. 冷却水; 循环使用，不排放. 大气污染物; 酸雾; 硫酸 氯化氢; 经吸风集气+碱喷淋处置后通过15m高排气筒（P1）排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响较小. 投料粉尘; 颗粒物; 收集后通过15m高排气筒（P2）排放. 污水站恶臭; 氨、硫化氢; 加盖后无组织排放. 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 委托环卫部门清运; 均得到有效处理处置，对当地环境无影响. 废砂轮; 收集后外售. 次品. 边角料. 废包装材料. 废抛光垫. 废钢线. 废石墨热场. 危险废物; 废油; 收集后委托相关资质单位处理. 废切削液. 废桶. 废离子交换树脂. 污水站污泥. 噪声; 设备运行; 设备噪声; ①设置隔声门窗、墙体安装隔声、吸声材料；②选用低噪声的设备，高噪声设备增加减振措施；③生产过程中封闭门窗；④；机械设备合理布局; 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，对当地环境影响小. 9.1.4环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状结论 2019年湖州市吴兴区未达到国家二级标准，超标指标主要为O3。评价区域内监测点位常规污染物SO2、NO2地面小时浓度、PM10日平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。 （2）水环境质量现状结论 项目最终纳污水体頔塘各类指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水环境质量较好。 （3）声环境质量现状结论 根据监测结果，项目所在地厂界环境噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，能满足相应功能区要求。 （3）地下水环境质量现状结论 根据地下水现状监测结果，规划区域内地下水阴阳离子摩尔指数大体平衡，个测点各指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准限值要求，项目所处区域地下水水体水质较好。 9.1.5环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目项目产生的酸雾收集后经碱喷淋处理后通过15m高排气筒（P1）达标排放；投料粉尘收集后通过15m高排气筒（P2）达标排放；污水站恶臭加盖后无组织排放，对周围大气环境较小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目生活污水经化粪池预处理后单独纳管排入污水处理厂，生产废水经污水站处理达标后排入污水处理厂，处理达标后排放至頔塘，对周围水体环境影响较小。 - （3）地下水环境影响分析结论 - 本项目经防渗、防漏措施后，对地下水环境基本无影响。 （4）噪声环境影响分析结论 在经墙体隔声和距离衰减后，项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，对当地噪声环境影响较小。 （5）固体废弃物影响分析结论 本项目营运过程中产生的一般固废收集后出售；生活垃圾委托环卫部门集中清运处置。废油、废切削液、废桶、离子交换树脂、污水站污泥委托相应的危废处置单位处理。本项目固废能得到合理处置，不外排，对周围环境基本无影响。 9.2 审批原则符合性结论 （1）管控单元符合性分析 对照《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007），属于产业集聚重点管控单元。对照该单元的管控要求等进行分析，本项目符合管控单元要求。 （2）达标排放原则符合性分析 建设单位只要能够按照环境保护管理部门的要求，切实采取有效的污染防治措施，保证建设项目所有污染物（噪声、废气、废水、固体废物）达标排放，项目对环境的影响较小。 （3）总量控制原则符合性分析 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODcr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCS。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）第六条 新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。第八条新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号文）中的规定，本项目新增的COD Cr和NH3-N替代按1:1削减比例要求执行。 （4）维持环境质量原则符合性分析 项目所在区域空气指标中SO2、NO2、PM10监测值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日平均浓度限值要求；项目产生的废气，对周围空气环境影响较小。根据水环境功能区划，项目附近水体现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准浓度限值。项目废水对周围水环境较小。根据声环境功能区划，项目所在地为3类区，只要项目加强对噪声的治理，不会对周围声环境产生明显影响。项目产生的固废都能得到妥善的处理。因此，项目建设地附近各项环境质量指标能维持现状，符合维持环境质量原则。 另外，项目选址于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号 ，符合土地利用总体规划、城乡规划。本项目属于电子专用材料制造（C3985）。不属于《产业结构调整指导目录（修订版）》中限制类、淘汰类项目，不属于《湖州市产业发展导向目录》中限制类、淘汰类项目，符合产业政策的要求。因此项目的建设符合当地的土地利用总体规划、城乡规划、环境管控单元和产业政策和环境保护要求。 综上所述，项目的实施符合环评审批基本原则。 “三线一单”符合性分析 根据[2020]7号浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，建设项目应符合：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境管控单元准入清单”的要求，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号，项目所在地为湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007），属于产业集聚重点管控单元，不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于III类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状均满足相应管控单元要求，满足环境质量现状要求。项目产生的废气，不会对周围空气环境产生影响。项目生活污水纳管排放，对周围水环境无影响；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境，区域环境能维持环境功能区现状。 ③资源利用上线 本项目用水来自市政管网。本项目建成运行后通过内部管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效地 控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境管控单元准入清单 项目所在地位于湖州市吴兴区织里镇，根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域为湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007），属于产业集聚重点管控单元。该单元中管控要求符合（空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求）。 故本项目能符合“三线一单”的管理要求。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.3 建议 （1）严格执行建设项目“三同时”制度，在项目运营时同时落实各项环保治理措施； （2）加强对员工环保意识的宣传工作，提高员工的环保素质； （3）须按本次环评向环境保护管理部门申报的规模进行运营，若今后发生扩建、迁建等情况的，应及时向环境保护部门申报。 根据《固废法》第八十五条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案，要求企业应制定相关防范措施并编写应急预案并报所在地生态环境主管部门备案。 9.4 环评总结论 综合上述，浙江东尼电子股份有限公司年产12万片碳化硅半导体材料项目选址合理，符合“三线一单”准入要求、环境管控单元、产业政策、产业发展规划，选址符合城乡总体规划、土地利用总体规划，营运过程产生的各污染物经处理后能达标排放、符合总量控制要求。建设单位要认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，对周边环境影响较小。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，就环保角度而言，项目的建设是可行的。